РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ХА – 2 – 2/2023г.

на основание чл.94, ал.2, чл.99, ал.2 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС) и във връзка с чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 39, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и протокол от заседание на ЕЕС при РИОСВ – Хасково от 05.07.2023г.

ОДОБРЯВАМ:

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда в леярна за цветни метали“

Възложител: „ЦВЕТНИ БГ“ ООД, ЕИК 206646777, гр. Свиленград, ул. „Граничар“ №166, вх. Е, ет.2, ап.34

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е преустройство на съществуваща сграда в леярна за цветни метали.

Сграда 14708.50.407.1, област Хасково, община Свиленград, с. Генералово, е с функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 1120м2.

На площадката ще функционира инсталация за топене и леене на алуминий, с максимален капацитет 12 t/24h готова продукция, състояща се от една индукционна тиглова пещ с електрическо нагряване. Капацитетът на инсталацията е 4 000 t/y алуминиеви отливки (12 t/24 h), работа на трисменен режим, ефективен фонд работно време (ЕФРВ) 334d/y или 8 016h.

За производството на алуминиеви заготовки от вторичен алуминий (балванки) е предвидена употреба единствено на Шлака от пещи (отпадък с код 10 10 03), Прах и прахови частици (отпадък с код 12 01 04) и Алуминий (отпадък с код 17 04 02), приемани от други юридически и физически лица.

Индукционната пещ се състои от метален корпус, във вътрешността на който е монтирана индуктивна бобина, обграждаща огнеупорен тигел.

Индукционните пещи работят въз основа на формирането на вихрови електрически токове в тях. За тази цел се използва бобина за индуктивност, състояща се от намотка от дебел проводник, към който се подава източник на променлив ток, формиращ постоянно променящо се магнитно поле, в зависимост от текущата честота. Той провокира прехвърлянето на потоците към веществото (метала), поставено в тигела, разположен вътре в бобината, като се генерира голямо количество топлина.

Топенето на отпадъците, съдържащи алуминий (алуминиева шлака, алуминиев прах и алуминий) се извършва в определена последователност. Студеният материал, с помощта на газокар и чрез прилагане на ръчни манипулации се зарежда в пещта на отделни шаржове (800 -1000 kg). Включват се нагревателните елементи, с поетапно повишаване на мощността и температурата. При температури по-ниски с 50 – 100 °С от температурата на топене на метала подгряването се изключва като допълнителното нагряване на метала се осъществява на инерционен термичен принцип от вътрешната повърхност на пещта. Максималната температура на тигела е в интервал 720 -750 °С. Температурата на топене на алуминиевите отпадъци е около 660 °С. Тигелът на пещта е изработен от огнеупорен материал (графит).

След хомогенизиране състава на стопилката в пещта, следва отливане на метала, което се осъществява посредством вградената в пещта хидравлична система. Чрез нея, металната стопилка се насочва за отливане. Отливането се извършва в предварително позиционирани постоянни форми за алуминиеви отливки с определени размери и форма. След края на всяка операция по леене се извършва охлаждане на пещта и извеждане на охладения остатък от шлака. Процесът на охлаждане на пещта се извършва чрез вграден охлаждащ елемент; като охлаждащ агент се използват оборотни охлаждащи води, организирани в охлаждащ цикъл.

В процеса на топене не се използват флюси, а при отливане не се предвижда използването на леярски сърца, матрици и пресформи. Леене се извършва единствено в постоянни леярски форми.

Непосредствено над индукционната пещ и леярските форми е монтирана технологична аспирация тип „Чадър“ за отвеждане на технологичните газове от процеса на топене и леене за пречистване, и организирано отвеждане в атмосферния въздух. Уловените чрез технологичната аспирация газове се охлаждат в топлообменник и се пречистват в батерия с 36 броя ръкавни филтри. След батерията с ръкавните филтри, пречистените технологични газове се отвеждат организирано в атмосферния въздух през едно изпускащо устройство (комин) с височина 12 m.

Процесът на третиране на отпадъците и производство на вторичен алуминий е периодичен.

Описание на основните технологични процеси в инсталацията:

Доставка, приемане и съхранение на отпадъци:

Доставката на отпадъци, които се явяват суровини за разглежданата инсталация се извършва от физически и юридически лица, притежаващи документи, удостоверяващи основание за притежание на отпадъците (утвърдени работни листи за класификация на отпадъците, разрешителни/регистрационни документи по ЗУО или Комплексни разрешителни), в условията на актуални договори за предаване на отпадъци.

Суровините за преработка се доставят в балирано състояние (алуминий), в подходящи транспортни опаковки за многократна употреба на доставчиците, или в насипно състояние.

Транспортните средства след определяне на теглото на товара (чрез измерване на везна), постъпват в складово-производствената сграда и се позиционират в непосредствена близост до Площадка № 1, предназначена за предварително съхраняване на приеманите за третиране отпадъци.

Разтоварването на суровините се извършва по механизиран способ с индустриални МПС (газокари). Клетките са преградени помежду си със стени, с оглед недопускане смесване на отпадъците, подлежащи на третиране.

Площадката е физически отделена от останалите съоръжения, с изградена трайна бетонова настилка и странична изолация от трите страни чрез стоманобетонни прегради. Площадката е разположена в закрита сграда, без възможност за проникване на дъждовни води, без връзка с канализацията, като е осигурено разделно съхранение в обособени клетки. Поставени са ясни надписи за вида и кода на съхраняваните отпадъци, и е посочен максималния капацитет на всяка клетка.

От площадка № 1 суровините (отпадъците), чрез вътрешно-заводски транспорт (газокари) се транспортират до индукционната пещ.

Производство на вторичен алуминий чрез оползотворяване (стапяне и леене) на алуминиеви отпадъци - Шлака от пещи (отпадък с код 10 10 03), Прах и прахови частици (отпадък с код 12 01 04) и Алуминий (отпадък с код 17 04 02)

Отпадъците, подлежащи на третиране, чрез вътрешно-заводски транспорт (газокари) се транспортират от съответните клетки на площадка № 1 до топилния участък.

Зареждането на тигела на индукционната пещ се извършва ръчно, на отделни шаржове.

След зареждане на необходимото количество отпадъци (800-1000 kg) тигелът се поставя в тялото на пещта. Подава се електрическа мощност на индукционната бобина 20 kW, като се следи плавно повишаване на температурата до 100 °С. През равни интервали от 30 min се повишава температурата на пещта със 100 °С, до достигане на температура от 400 °С. При достигане на тази температура, електрическата мощност се повишава на 50 kW до достигане на температура на тигела 750 °С. Температурата на топене на алуминиевите отпадъци е около 660 °С.

След хомогенизиране състава на стопилката в пещта, следва отливане на метала, което се осъществява посредством вградената в пещта хидравлична система. Чрез нея, металната стопилка се насочва за отливане. Отливането се извършва в предварително позиционирани форми за алуминиеви отливки (балванки) с определени размери. Формираната стопилка гравитачно чрез улей (канал) се направлява към огнеупорни форми за леене.

Следва охлаждане на пещта и извеждане на охладения остатък от шлака. Процесът на охлаждане на пещта се извършва чрез вградена охлаждаща система; като охлаждащ агент се използват оборотни охлаждащи води, организирани в охлаждащ цикъл.

Генерираните на площадката отпадъци (шлака, прах от димни газове и др.) ще се съхраняват разделно на обособени места – 4 бр. клетки в закрито помещение.

В топилната пещ се извършва операция R4 - рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения, по отношение на влаганите за третиране отпадъци, упоменати по-горе.

Отлетите детайли (балванки) от вторичен алуминий, се изваждат от леярските форми след охлаждане и се транспортират до участък (склад) за готова продукция.

Система за охлаждане на пещта и на отработените технологични газове с оборотни охлаждащи води:

В производствения процес, за охлаждане на индукционната пещ след приключване на процеса по стапяне и леене е планирана употреба на оборотни охлаждащи води. Оборотните охлаждащи води са организирани в охлаждащ цикъл. Охлаждането на топилната пещ е решено чрез изпълнение на топлообменник тип „водна риза” в корпуса на пещта. Топлообменникът е свързан посредством тръби с 2 броя хоризонтални охлаждащи резервоари (HDPE), всеки с обем 10 m3. Циркулацията на охлаждащите води се осъществява с центробежна помпа с дебит 20 m3/h, свързана с тръбопроводни линии и арматура.

На резервоарите са монтирани нивомери с превключватели за по ниско и високо ниво. Центробежната помпа е оборудвана с местен контролен панел, опция за дистанционно управление и управление по ниво. Направляването на охлаждащите води между топлообменника и охлаждащите резервоари се извършва с магнитни трипътни вентили.

Центробежната помпа засмуква и нагнетява студена вода от охлаждащ резервоар № 1 към водната риза на пещта (топлообменник), където охлаждащите води отнемат топлината на пещта, загряват се до t ~55°C и се връщат в резервоар № 1 за охлаждане. При достигане на температура на охлаждащите води в резервоар № 1 до t ~55°C, същия се изключва от охлаждащия цикъл и автоматично в схемата се включва резервоар № 2. Докато водите циркулират между топлообменника и резервоар № 2, в резервоар № 1 се извършва охлаждане на задържаните оборотни води. Резервоар № 1 се включва в процеса на охлаждане след достигане на температура t ~55°C в резервоар № 2.

За охлаждане на технологичните газове, уловени в засмукващата аспирация над пещта и леярските форми (калъпи) е предвиден охладител (топлообменник) преди пречиствателното съоръжение батерия с 36 броя ръкавни филтри. Целта на този охладител е да понижи температурата на горещите технологични газове до t ~50°C. Охлаждането на охладителя се извършва с оборотни охлаждащи води от гореописания охлаждащ воден цикъл, чрез водовземане от нагнетателната линия и връщане на горещи води в линията за гореща вода.

Загубите от изпарение от двата резервоара се допълват със свежи води от водопроводната мрежа. Оборотните охлаждащи води не са замърсени с опасни или приоритетно опасни вещества. Не е планирано добавяне на биоцидни препарати към охлаждащите води. Не се планира заустване на охлаждащи води.

Отвеждане и пречистване на отпадъчните технологични газове:

Технологичните газове, формирани при стапяне на отпадъците, подлагани на третиране, както и такива, образувани при леене на стопилката в леярските форми се засмукват от технологична аспирация тип „чадър“. Чрез вентилационна тръба, отработените технологични газове постъпват в охладител (топлообменник) за охлаждане до температура t ~50°C. Охлаждането се извършва с оборотни охлаждащи води. Охладените технологични газове след охладителя се отвеждат в батерия с 36 броя ръкавни филтри, всеки от които с диаметър ф 300 и дължина 2 m, при обща филтрираща повърхност за пречиствателното съоръжение – 67,8 m2.

В топилната пещ, която се явява емитер на отработени технологични газове, формирани стапянето на алуминия се образува прахообразна шлака. Фино дисперсна прахообразна шлака се образува и при процеса на отливане на стопилката в леярските форми. Шлаката е продукт на странични процеси на окисление на алуминия при температурата на стапяне. Дължи се на протичане на окислителни процеси между стопилката и кислорода, наличен във въздуха.

Целта на пречиствателната система е именно да улови и задържи праховите частици на унесената с технологичните газове шлака. За целта охладения в охладителя прахов поток се подава в батерия с ръкавни филтри, състояща се от 36 броя текстилни ръкави. Праховите частици се задържат по ръкавите, а пречистените технологични газове напускат апарата през вентилационен отвор и се отвеждат в атмосферния въздух през едно изпускащо устройство (комин) с височина 12m. В батерията с ръкавни филтри непрекъснато и автоматизирано се следи промяната в налягането на газовия поток преди и след ръкавните филтри. При повишаване на налягането преди филтруващите елементи или при спад в налягането след тях се извършва импулсна регенерация на филтруващата повърхност. Използва се сгъстен въздух, който се подава в противоток на флуида. Сгъстения въздух се осигурява от винтов компресор. По този начин се извършва освобождаване на филтруващите ръкави от задържания прах. Праха от ръкавите, при процеса на регенерация се събира в прахоулавящата камера на батерията с ръкавни филтри, от където периодично се извежда и предава за обезвреждане на оторизирани фирми.

В сградата на леярната не е предвидено питейно-битово водоснабдяване, поради пожароопасност. За работещите течаща вода за питейно-битови нужди ще бъде осигурена от новопроектирано водопроводно отклонение в битово помещение за работещите 3-5 човека на инсталацията за леене на цветни метали, което ще бъде свързано с водопроводната мрежа. Генерираните битово-фекални води ще се подават чрез площадковата канализация във водоплътна изгребна яма с обем 12м3. По технология не се образуват отпадъчни производствени води.

В хода на процедурата, възложителят е заявил намерение, към доклада за ОВОС, да се разработи и приложи оценката по чл.99а на ЗООС. След проведени консултации, съгласно писмо с изх. № КР-1251/12.04.2023г. ИАОС изразява становище, че не е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на най-добри налични техники (НДНТ).

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ II, кв.36 по плана на с. Генералово, общ. Свиленград (имот с идентификатор 14708.50.407), за който се предвижда преустройство на съществуваща сграда в леярна за цветни метали не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до имота е разположена защитена зона BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД-313/31.03.2021г.

Инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС.

На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

Поради следните мотиви и фактически основания:

- В доклада за ОВОС е анализирано и оценено инвестиционното предложение, съобразено с действащите в страната и европейското законодателство норми за качество на околната среда и изпълнението на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

- В доклада за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от цялостното предложение.

- Извършено е математическо моделиране на разпространението на замърсители в приземния слой на атмосферата, емитирани от инсталацията за производство на вторичен алуминий. Резултатите от математическото моделиране на разсейването на вредните вещества показват, че емисиите от ФПЧ10 при въвеждането в експлоатация на леярна за цветни метали на „Цветни БГ“ ООД, с. Генералово, община Свиленград, няма да доведе до неблагоприятно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в най-близките населени места.

- Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Генералово, общ. Свиленград, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково.

- Формираните отпадъчни битово-фекални води ще се отвеждат чрез площадковата канализация във водоплътна изгребна яма с обем 12м3. Производствени отпадъчни води няма да се образуват.

- За охлаждане на индукционната пещ, след приключване на процеса по стапяне и леене, е планирана употреба на оборотни охлаждащи води в затворена система. Загубите от изпарение от двата резервоара ще се допълват със свежи води от водопроводната мрежа. Оборотните охлаждащи води няма да бъдат замърсени с опасни или приоритетно опасни вещества. Няма да се извършва заустване на охлаждащи води.

- Генерираните отпадъци ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

- Предвид, че имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на Екологичната мрежа Натура 2000 и не представлява природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000212 „Сакар”, то реализацията му няма да доведе до увреждане, трансформация, отнемане на площи или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове.

- Предвид местоположението на имота (в урбанизираната територия), настоящото инвестиционно предложение не предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им в сравнение с настоящия момент.

- Местоположението и обхвата на инвестиционното предложение определят, че реализацията му не противоречи на природозащитните цели на защитената зона и няма да доведе до нарушаване целостта на защитената зона, както и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея, осигуряващи свързаността между зоните.

- Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона.

- Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, реализацията му няма да доведе до отнемане на площи и фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, както и до безпокойство на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона, както самостоятелно, така и в комбинация с въздействия от други ППП/ИП.

- Разгледана и оценена е „нулевата“ алтернатива и други алтернативни решения, като е достигнато до извода, че предложеният вариант е оптимален.

- Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” ДОВОС съдържа необходимата информация за вземане на компетентно решение по оценка на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми.

- Относно направените в доклада анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от осъществяването на инвестиционното предложение, е получено становище от РЗИ – Хасково с изх. №10-01-96#7/26.06.2023г., че липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализирането на инвестиционното предложение.

- Съгласно изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС възложителят е извършил класификация на предприятието/съоръжението в съответствие с критериите и правилата на приложение 3 от ЗООС и я е документирал. Въз основа на информацията в доклада е установено, че предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал и не попада в обхвата на Раздел І, глава седма на ЗООС, и не са приложими изискванията на чл. 99б ЗООС.

- С писмо изх. №32-00-165/29.11.2022г. АПИ не възразява срещу реализацията на ИП, при спазване на поставените в решението условия.

- При провеждане на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заинтересувани лица и институции. Осигурен е едномесечен обществен достъп до доклада за ОВОС с всички приложения до него. Изготвени са протоколи от проведените обществени обсъждания, с приложени към тях списъци на присъствалите. През периода, определен за обществен достъп, както и по време на общественото обсъждане, не са изразени мнения, както и не са постъпвали писмени възражения или становища.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Дейността попада в приложение №4 от ЗООС, поради което изграждането и експлоатацията на инсталацията се разрешава след издаването на комплексно разрешително. Комплексното разрешително е задължително за издаване на разрешение за строеж, като се има предвид, че при провеждане на процедурата по ОВОС не е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което ИАОС не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на най-добри налични техники (НДНТ), в съответствие с чл. 99а от ЗООС. Дейностите по третиране на отпадъци да се извършват при наличие на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

- Да се извърши класификация на отпадъци, които ще се генерират при реализация на инвестиционното предложение по реда и в сроковете по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

- Образуваните опасни отпадъци да се съхраняват разделно на закрити площадки или помещения с ограничен достъп, като се осигурят подходящи затворени съдове.

- Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали, както и на оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци.

- Приемането и предаването на отпадъците да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

- Преди разрешаване ползването на строежите, във връзка с изпълнение изискванията на чл.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, да се извърши измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията за производство на вторичен алуминий на „Цветни БГ“ ООД.

- Да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС.

- Да се поддържа в наличност информация за регистрационния статус на възстановените вещества съгласно чл. 2(7), г), (i) и (ii) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

- План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС

| № | Мерки | Период (фаза) на изпълнение | Очакван резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферен въздух |  |  |  |
| 1. | Собствени непрекъснати и периодични измервания на замърсителите в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1032 на Комисията от 13 юни 2016 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) в цветната металургия съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета | Експлоатация | Организирани емисии на вредни вещества под НДЕ |
| 2. | Да се изгради точка (съгласно нормативните изисквания) за мониторинг на емисиите от ИУ, която да се съгласува с РИОСВ. | Експлоатация | Осъществяване контрол на емисиите |
| 3. | Да се изготви и съгласува с РИОСВ План за собствен мониторинг по компонент „Въздух“ | Експлоатация | Гарантиране на минимално въздействие върху околната среда |
| Води |  |  |  |
| 1. | Да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни води от дейностите по ИП | Строителство и експлоатация | Предотвратяване на замърсяване на водни обекти |
| Шум |  |  |  |
| 1. | След пускане в действие на инсталацията за леене на цветни метали да се направи оценка на нивото на шум по контура на площадката и на мястото на най-близо разположената жилищна сграда от с. Генералово. Резултатите да бъдат представени в РИОСВ-Хасково за преценка и определяне на по-нататъшни действия от инвеститора. | Експлоатация | Ограничаване на възможното шумово въздействие върху ОС и населението на с. Генералово и района |
| Почви |  |  |  |
| 1. | Изкопните дейности да се извършат като: предварително бъде отнет хумусния слой и депониран на определено място на площадката на ИП; отнетите земни маси да се съхраняват отделно от хумуса на площадка на ИП; монтажните дейности да се извършват с изправни машини и съоръжения с оглед предотвратяване залпови замърсявания на територията на ИП с нефтопродукти. | Строителство и експлоатация | Опазване на водите и почвите от замърсяване |
| ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |
| 1. | Обособяване ва места за съхраняване на различните по вид отпадъци, които ще се образуват и третират на територията на обекта. | Строителство, експлоатация | Поддържане чистота на площадката на ИП и на терените около нея |
| 2. | Генерираните опасни производствени отпадъци да се съхраняват в корозоустойчиви контейнери в помещение с ограничен достъп на хора. | Експлоатация | Гарантиране опазването на територията на площадката на ИП и района около нея от замърсяване |
| 3. | Управление на битовите отпадъци, образувани на територията на ИП по утвърдената схема на община Свиленград | Експлоатация | Поддържане чистота на площадката на ИП |
| 4. | Предаването на отпадъци за последващо третиране да става въз основа на договор с фирми, притежаващи разрешително и/или регистрационен документ за дейности с конкретния вид отпадък | Експлоатация | Гарантиране на устойчивото развитие на територия на ИП и района около площадката |
| 5. | Да се предотврати изпускането на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните химични вещества в самостоятелен вид или смеси. Да се осигурят и поддържат технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващо събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват. | Строителство, експлоатация | Опазване на земните недра, почвите и подземни води |
| Биологично разнообразие |  |  |  |
| 1. | При озеленяване на имота да не се използват инвазивни видове растения, предвид възможностите им за разпространяване и близостта на защитена зона BG0000212 „Сакар“ | Експлоатация | Опазване на биологичното, разнообразие в района на ИП |
| Културно-историческо наследство |  |  |  |
| 1. | При откриване на находки, които имат признаци на паметници на културата временно да бъде прекратена дейността. Дейността да бъде възстановена след даване на указания от експертите на РИМ | Монтаж и експлоатация | Опазване на археологически паметници на културата |

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които се издава настоящото решение по ОВОС, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково) съгласно изискванията на чл. 99, ал. 11 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

М.В.

Директор на Регионална инспекция по

околната среда и водите – Хасково

Дата: 06.07.2023 г.

Съгласувал:

Диана Петрова

Началник отдел ПДБРЗТЗ

Изготвил:

Бистра Пенева

главен експерт в отдел ПДБРЗТЗ