Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 9 - ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31 ал.4 и ал.8 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград и довеждащи комуникации“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: Община Крумовград, ЕИК 000235913

Адрес: гр. Крумовград, п.к.6900, пл. „България № 5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград в имот №23028 с. Вранско, общ. Крумовград и довеждащи комуникации.

Теренът за ПСОВ е равнинен със средна кота 205,20 заливаем и е предвидено насипване на площадката с цел защита от заливане от реката при максимални водни нива. Предвидена е площадка за изграждане на ГПСОВ, но няма изграден довеждащ колектор, който да събере отпадъчните води от канализацията на целия град и да ги изведе извън населеното место до нея. Събирателния колектор на канализационната мрежа е изграден частично и се зауства също в р. Крумовица. Предвидено е в ПСОВ да се пречистват и водите от населените места – селата Вранско и Полковник Желязово. Капацитетът на ПСОВ е определен за 6771 е.ж.

Водата постъпва гравитачно на вход ПСОВ във входна шахта. В нея ще се разположи савак с ел. задвижка за изолиране на цялата ПСОВ при необходимост. Първото съоръжение по пътя на водата са грубите механизирани решетки. За безпроблемно заустване при високи нива на реката и осигуряване на гравитационно протичане на водата през цялата станция е необходимо да се изгради входна помпена станция, с монтирани в нея потопени помпи.

На тласкателният тръбопровод след помпите ще се монтира измервателно устройство за непрекъснат мониторинг на водното количество на входа на станцията. От помпената станция отпадъчното водно количество ще се подава към комбинираните съоръжения за механично пречистване – работно и резервно. Самото комбинирано съоръжение ще се монтира на закрито в сграда.

Разпределянето на водата преди и след съоръжението ще става чрез разпределителни устройства, като между тях ще има и байпасна връзка на самите комбинирани съоръжения. Комбинираното съоръжение ще се състои от фини решетки, аериран пясъкозадържател и мазниноуловител.

Биобасейнът ще работи в режим на продължителна аерация със симултанна денитрификация. За целта ще бъде осигурен времепрестой на утайката от 25 денонощия, а биобасейнът да бъде оборудван с пропелери за създаване на водно течение и аерационна система за подаването на необходимото количество кислород.

Аерационната система в биобасейнът ще е разпределена така, че да се създават аеробни и безкислородни зони в реактора и нитрификацията и денитрификацията да протичат в един и същ реактор, но в различни зони. Този подход прави системата с много по-висока енергийна ефективност от тези с предварително включена денитрификация. Прекъсващата денитрификация не изисква вътрешен циркулационен поток, тъй като нитрификацията и денитрификацията протичат в един и същ реактор. Също така тези системи са доказали, че при тях утайката се поддържа в много по-добро състояние, особено по отношение на предотвратяване на образуването на разбухване на утайка, както това се наблюдава при системите с предварително включена денитрификация, в реактори с пълно смесване

Подаването на отпадъчната вода и рециркулираща утайка към биобасейна ще става през разпределително устройство, където водата ще се разпределя равномерно между двете предвидени секции. Освен това от разпределителното устройство да може да се байпасира биологичното стъпало на станцията.

Утайката от вторичните утаители под хидростатичен напор постъпва в помпената станция за рециркулираща утайка. От помпената станция посредством помпи една част от утайката се връща към биобасейна (рециркулираща утайка), а другата част се подава към утайкоуплътнителя (излишна утайка). След уплътняване утайката се подава към инсталацията за обезводняване, която е предвидена за монтаж в сграда.

Предвидено е обезводняването да е посредством декантерна центрофуга.

Захранването ѝ ще е посредством винтови помпи – работна и резервна, а на техния общ тласкател ще се монтира измервателно устройство. При необходимост инсталацията за обезводняване ще може да се байпасира посредством аварийна връзка след захранващите помпи, която ще отвежда утайката директно на изсушителните полета.

Обезводнените утайки след центрофугата чрез транспортиращ шнек, ги изнася от сградата в контейнер или директно на изсушителните полета. За подпомагане на обезводняването е предвидено подаване на полимер, като за точното му дозиране към центрофугата е предвидена автоматична полимерна дозираща инсталация.

Образуващата се в процеса на биологично пречистване излишна утайка е стабилизирана в обема на биобасейните. Тя се отделя с потопена центробежна помпа, разположена в камерата при помпите за рециркулация. Излишната стабилизирана утайка постъпва периодично в утайкоуплътнителя според режима на изваждане на утайки от ПС за рециркулация след вторичните утаители. Напорната тръба завършва в приемна камера пред централната тръба на уплътнителя, която намалява скоростта и предпазва от разбухване на уплътнената вече утайка. Под действието на гравитацията частиците в утайката се спускат към дъното, и освобождават избистрена надкалова вода, която се отделя през водоприемни корита с назъбен преливник и се отвежда в канализацията на станцията. Уплътнената утайка се придвижва към централната яма с греблата на утайкочистача. От ямата, уплътнената утайка се препомпва с винтова помпа, разположена в помещението за обезводняване към силоза за утайки. Утайката се уплътнява за няколко часа през деня. Машината за обезводняване работи на непрекъснат режим. Необходимо е и хомогенизиране на утайката за да се осигури един обем утайка с постоянен състав, който да не изисква по нататъшни корекции в процеса на обезводняването. Обемът осигурява акумулирането на утайките през почивните дни. Машината за обезводняване работи 5 дни в седмицата.

За да може от утайката да се освободи от химически свързаната вода към частиците в процеса на обезводняване, се налага подготовка на утайките (кондициониране) със специализиран органичен полиелектролит (флокулант). Флокулантите се доставят в течен или прахообразен вид. Прахообразните на място в специализирана инсталация се приготвят във вид на рядък воден разтвор, който се дозира към утайката на входа на центрофуга. Нормално след обезводняване се постига влажност 80 - 82 % на кека (обезводнената утайка). Желаната крайна влажност на обезводнената утайка (КЕК) се постига чрез регулиране в началото на смяната дебита на утайката, дебита и концентрацията на флокуланта. Отделен от Центрофугата кек се подава в шнеков смесител за кек с прахообразна вар - процеса се налича постваруване. След смесителя крайния продукт се товари на транспортно средство или се изсипва на площадка до сградата, след което се претоварва на транспорт или на междинна площадка.

Отделените при уплътняване на утайките калови води и филтрат от механичното им обезводняване се събират в площадковата канализация и се подават помпажно на вход ПСОВ.

В проекта са предвидени следните външни комуникации: довеждащ път; довеждащ колектор с дължина 520м – събирателен колектор (Гл. к-р I) минава по десния бряг на р. Крумовица, по крайречната улица. В този участък има изградена подпорна стена почти до края на населеното място. Главният колектор към ПСОВ е извън регулационните граници на града и за трасето има изготвен ПУП-ПП; подпорна стена – в рамките на града има изградена подпорна стена, която е необходимо да се изгради в продължени ена колектора и площадката на ПСОВ. Предвидената дължина на подпорната стена е 611м и за трасето има одобрен ПУП. Кота борд на подпорната стена към реката е определена на кота 208,00; довеждащ водопровод с дължина 405м – захранването на ПСОВ с питейна вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 буква „в“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, ПИ с идентификатор 12190.23.28 по КК и КР на с. Вранско, общ. Крумовград, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG0002012 „Крумовица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-765/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че реализацията на инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитени зони ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни” и ЗЗ BG0002012 „Крумовица” при спазване на забраните определени със заповедите за обявяването им.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

- Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Целта на инвестиционното предложение е изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград и довеждащи комуникации - довеждащ колектор, външно водоснабдяване, външно ел. захранване, изграждане на подпорна стена и довеждащ път.

- Капацитетът на ПСОВ е определен за 6771 е.ж.

- Предвижда се технологична схема за грубо механично пречистване (прецеждане и задържани на пясък и плаващи елементи), пълно биологично пречистване с комбиниран процес „продължителна аерация“ и симулантна денитрификация с реагентно отстраняване на фосфора, дезинфекция с UV облъчване. Образуваната стабилизирана излишна активна утайка се уплътнява гравитационно и се обезводнява с центрофуга или на изсушителни полета при подходящи климатични условия.

- Инвестиционното предложение предвижда пречистване на отпадъчни води и не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие върху околната среда по отношение опазването на водите, тъй като отпадъчните води на гр. Крумовград, с. Полковник Желязово и с. Вранско ще бъдат зауствани след пречистване в повърхностен воден обект – река Крумовица.

- Отпадъците, образувани по време на реализацията и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- Съгласно становище на Експертния съвет на РЗИ – Кърджали с изх. № 10-9-1/27.02.2024г., реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

- Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 12190.23.28 по КК и КР на с. Вранско, общ. Крумовград.

- На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за: „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Крумовград и довеждащи комуникации в ПИ с идентификатор 12190.23.28 по КК и КР на с. Вранско, общ. Крумовград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

  - Предвид че имота, предмет на ИП е с НТП „за друг вид отпадъци“, както и че същият е застроен не се очаква увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони, тъй като съгласно Единната информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, същият не представлява природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни” и ЗЗ BG0002012 „Крумовица”.

  - Предвид характеристиките на имота, настоящото ИП не предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни” и ЗЗ BG0002012 „Крумовица”, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им в сравнение с настоящия момент.

  - Местоположението и обхвата на ИП определят, че същият не противоречи на природозащитните цели на защитените зони и няма да доведе до нарушаване целостта на им, както и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в тях, осигуряващи свързаността между зоните.

  - Предвид характера и местоположението на ИП, реализацията му няма да доведе до отнемане на площи и фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, както и до безпокойство на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни” и ЗЗ BG0002012 „Крумовица”, както самостоятелно, така и в комбинация с въздействия от други ППП/ИП.

  - Не се очаква генерираните при реализацията на ИП, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие върху горепосочените защитени зони.

- Съгласно становище с изх. № ПУ-01-5(1)/26.01.2024г. на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на условията, поставени в становището. Мотивираната оценка на въздействие върху водите и водните екосистеми, е че при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство и спазване на поставените в становището условия, реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

- Според представената информация, ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“ с код BG3G000PtPg049 и „Порови води в Кватернер – река Арда“ с код BG3G000000Q010. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3а от Закона за водите (ЗВ). ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

- ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „река Крумовица и притоци” с код BG3AR200R009.

- Източната част на имота за ПСОВ, подпорната стена, значителна част от довеждащия колектор и довеждащия водопровод, попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения от ПУРН 2022-2027г., при сценариите, посочени в чл.146е, ал.1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения BG3_APSFR_AR_01_р. Крумовица – гр. Крумовград от определените РЗПРН в ПУРН 2022-2027г.

- Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

- Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

- При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

- Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кметовете на Община Крумовград, с. Вранско и с. Луличка по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

- За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кметовете на Община Крумовград, с. Вранско и с. Луличка за осигуряване на обществен достъп до същата. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили други становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Условия, заложени в становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-5(1)/26.01.2024 г., копие от което прилагаме към Решението.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА

Директор на Регионална инспекция

по околната среда и водите – Хасково

Дата: 22.03.2024 г.

Съгласувал:

Диана Петрова

Началник отдел ПДБРЗТЗ

Изготвил:

Бистра Пенева

главен експерт в отдел ПДБРЗТЗ