РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ХА-1-1/2022 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС) и във връзка с чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 39, ал. 12 и ал. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Крайпътни обслужващи комплекси“ в поземлени имоти с идентификатор 36110.27.534 (Комплекс 1), 36110.20.1511 (Комплекс 2), 36110.19.566 (Комплекс 3), 36110.19.576 (Комплекс 4) по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково

Възложители: „Аврора Индъстрис“ ЕООД, ЕИК 206116437

„Аджайл Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 206116533

„Хърайзън Кепитъл“ ЕООД, ЕИК 206128788

„Лийд Индъстрис“ ЕООД, ЕИК 206129242

Седалище: гр. София, район Средец, ул. „Шейново“ № 7

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е за изграждане на четири идентични крайпътни обслужващи комплекси в поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 36110.27.534 (Комплекс 1), 36110.20.1511 (Комплекс 2), 36110.19.566 (Комплекс 3), 36110.19.576 (Комплекс 4) по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково.

Възложители на инвестиционното предложение са четири дружества, собственост на едно физическо лице.

1) Първи комплекс, с възложител „АВРОРА ИНДЪСТРИС“ ЕООД, ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36110.27.534 с площ 92 872m2, вид територия: Земеделска, НТП: Нива, 4-та категория. Имотът e собственост на възложителя. На около 100m южно от имота е регулационната граница на с. Капитан Андреево.

2) Втори комплекс, с възложител „АДЖАЙЛ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36110.20.1511 с площ 92 219m2, вид на територията: Земеделска, НТП: Нива, 4-та категория. Имотът е собственост на възложителя. На около 100m южно от имота е регулационната граница на с. Капитан Андреево.

3) Трети комплекс, с възложител „ХЪРАЙЗЪН КЕПИТЪЛ“ ЕООД, ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36110.19.566 с площ 51 898m2, вид на територията: Земеделска, НТП: Нива, 4-категория. Имотът е собственост на възложителя. На около 160m южно от имота е регулационната граница на с. Капитан Андреево.

4) Четвърти комплекс, с възложител „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД, ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36110.19.576 с площ 62 504m2, вид на територията: Земеделска, НТП: Нива, 4-та категория. Имотът е собственост на възложителя. Имотът отстои на около 190m североизточно от регулационната граница на с. Капитан Андреево.

Инвестиционното предложение в неговата цялост обхваща основните обекти и подобекти на четирите комплекса, които ще бъдат изградени в рамките на отредените имоти, както и необходимата съпътстваща инфраструктура. Общата площ на имотите на 4-те комплекса е 299 493m2.

За реализацията на ИП е необходимо промяна на предназначението на земята на засегнатите имоти, съответно провеждане на процедури по промяна предназначението на земята, и изработване и процедиране на ПУП-ПР и ПЗ и ПУП-ПП за трасета за външни връзки: електроснабдяване, канализация и пътни връзки към АМ „Марица“.

Ще се промени предназначението на земята (общо на около 299 493m2) от земеделска в урбанизирана територия, с предназначение: Смф – смесена многофункционална устройствена зона – устройствената зона включва територии с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции. и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, съгласно действащия Общ устройствен план на община Свиленград. В резултат ще бъдат обособени УПИ с предназначение: Смф – смесена многофункционална устройствена зона, и показатели на застрояване:

- Плътност на застрояване – до 70% или 209 645,1m2;

- Процент на озеленяване – мин. 30% или 89 847,9m2;

- Коефициент на интензивност на застрояването (Кинт) – до 2,0;

- Височина на застрояване – до 30.00m;

- Вид на застрояването – свободно.

Комплексите ще са идентични и всеки от тях ще се състои от следните обекти и свързаните с тях съпътстващи обекти и инфраструктура:

Основни обекти за всеки от четирите комплекса:

Хотел c две тела, с 500 стаи и максимален капацитет за едновременно настаняване на до 1000 души – категория 5 звезди – 8-етажен, с едноетажно фоайе. Хотелската част ще бъде с осем етажа с кота корниз от 28m, като игралната зала – казино, фоайето и обслужващите функции са поместени в ниските/първите етажи на сградата. Застроената площ на хотела ще бъде до/около 11 000m2. Основният достъп за хотела ще се осъществява през главното за сградата фоайе. Второстепенни входове ще бъдат осигурени от изток и запад. Рецепцията за хотелската част ще бъде разположена в основната зала на казиното, като ще бъде предвидена и допълнителна рецепция за лица, които не се допускат в казиното. Основното комуникационно ядро за всяко от хотелските тела ще бъде разположено в средата им и през фоайе ще бъде достъпно от зоната на игралната зала, както и през източния или западния странични входове. В хотелския блок ще има четири типа стаи за настаняване, като всички отговарят на изискванията за 5 звезди по задание от инвеститора – малка стая (делукс), средна стая (екзекютив), малък апартамент (куин апартамент), голям апартамент (кинг апартамент). За всяка хотелска стая се предвиждат следните зони: антре, помещение за нощуване и санитарен възел. Стаите/апартаментите ще бъдат обзаведени по начин, който да отговаря на категоризацията (5 звезди) на комплексите.

Необходимите инсталации в хотелските стаи/апартаменти се предвижда да бъдат следните: отоплителна, климатична, алармена инсталация в санитарния възел, телефонна инсталация за връзка с рецепция, достъп до интернет във всяка стая/апартамент, озвучителна в общите части, телевизионна и сателитна, принудителна смукателна инсталация в санитарните възли.

На всяко ниво на хотела се предвижда да бъде разположен камериерски офис със собствен санитарен възел и служебен асансьор в северната част на сградата и отделно помещение за мръсно спално бельо (пране) в южната част с отделен служебен асансьор (товарен). Към помещението за спално бельо ще има предвидени шахти за бърз пренос на мръсното бельо към сутерена, където ще се намира пералнята. Служебният асансьор към камериерския офис ще служи за разнос на румсървиз по стаите, като ще има директна връзка с кухнята на ресторант-бюфет. Товарният асансьор освен за служебни дейности ще се предвиди и за поемането на носилки с болни при нужда и ще има близка връзка с медицинския кабинет на 1 етаж кота +0,00.

За персонала на хотела са предвидени битови помещения със санитарни възли и кантина с кухня в сутеренната част на сградата.

Във всеки комплекс ще има три ресторанта в сградата на хотела (един основен с 250 места и два допълнителни с по 130 места); паркоместа за 500 автомобила; паркоместа за 50 автобуса, като едно паркомясто е 42m2; пълно оборудван спа център със сауна, парна баня, джакузи и турска баня – в сградата на хотела, на сутеренния етаж, с капацитет 200 посетители; два вътрешни (с размери 12,5m х 9,5m) и два външни басейна (с размери 25m х 12,5 m) – към хотела; казино – 7 500m2 – в сградата на хотела, с включени помещения за обслужващ персонал и администрация, приемен блок за казиното – фоайе (лоби), с капацитет до 1 500 посетители; търговски площи – 2 500m2 в хотелската сграда; сграда за настаняване на персонал за 500 човека; обслужващи звена за търговска дейност – 4000m2 паркинг; конферентна зала – 6,500m2 – в хотелската сграда, с капацитет 500 души; аудиториум/спортен център – 6500m2 – отделна сграда с капацитет 500 души; външен амфитеатър/място за активен отдих с обслужващи обществени звена – 10,000m2 – включват търговски и обслужващи сгради, с общ капацитет до 500 души; външен спортен и развлекателен център с обслужващи обществени звена – 15,000m2 – включва открити игрища и търговски и обслужващи сгради, с капацитет до 500 души.

Общият капацитет на всеки комплекс за едновременен брой посетители е около 1500 души, в т.ч. с персонала.

Ще бъдат изградени необходимите климатични, вентилационни и отоплителни инсталации, ползващи електроенергия. Климатичните инсталации ще работят с хладилен агент тип R410. Приблизителното общо количество на хладилния агент в инсталациите за 4-те комплекса е 1000 kg.

Свободните от застрояване площи са решени с богато озеленяване, алеи и места за отдих, като се цели създаването на привлекателни и релаксиращи външни зони за отдих на гостите на комплексите.

Съпътстваща инфраструктура и обекти:

За електроснабдяване на 4-те комплекса е предвидено подземно кабелно трасе СН 20 kV от подстанция „Свиленград“. Предвидени са бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП) и дизел генератори за всеки комплекс. Ще бъде проектирана тръбна мрежа за външни кабелни линии и кабели за захранване от трафопоста на всички сгради и съоръжения в съответния комплекс. Не се предвижда използване на други източници на електроснабдяване.

Изходна точка на трасето за 4-те комплекса ще бъде РУ СН (разпределителна уредба средно напрежение) 20кV на п/ст Свиленград, намираща се в поземлен имот с идентификатор 65677.693.498, гр. Свиленград, м. „Мумнево“. От РУ СН 20кV на п/ст Свиленград трасето на кабела СН 20кV ще се насочва в посока юг през регулацията на гр. Свиленград и ще премине през поземлени имоти с идентификатор 65677.693.498, 65677.701.9336, 65677.701.9005, 65677.701.9402, 65677.701.9002, 65677.701.9416, 65677.701.9236, 65677.701.9415, 65677.701.9242, 65677.701.9414, 65677.701.9519, 65677.701.9413, 65677.701.9172, 65677.701.9412, 65677.701.9024, 65677.701.9411, 65677.701.9028, 65677.701.9410, 65677.701.9134, 65677.701.9409, 65677.701.9262, 65677.701.9408, 65677.701.9266, 65677.701.9407, 65677.701.9267, 65677.701.9154, 65677.701.9406, 65677.701.9284, като ще следва тротоарната част до достигане южния изход на гр. Свиленград в посока с. Капитан Андреево. От там трасето продължава в същата посока, като ще преминава последователно през землищата на гр. Свиленград през поземлени имоти с идентификатор 65677.985.262, 65677.985.57, с. Генералово през поземлени имоти с идентификатор 14708.0.230, 14708.10.119, 14708.9.228, 14708.0.230 и с. Капитан Андреево през поземлени имоти с идентификатор 36110.28.714, 36110.20.159, 36110.20.497, 36110.501.9004, 36110.501.9005, 36110.501.9002, 36110.501.9065, 36110.501.9059, 36110.562.98, 36110.28.714, 36110.562.97 и достига до поземлен имот с идентификатор 36110.27.534 (Комплекс 1); през поземлени имоти с идентификатор 36110.28.714, 36110.20.159, 36110.20.497, 36110.501.9004, 36110.501.9005, 36110.501.9002, 36110.501.9065, 36110.501.9059, 36110.562.98, 36110.28.714, 36110.562.97, 36110.20.518 и достига до поземлен имот с идентификатор 36110.20.1511 (Комплекс 2); през поземлени имоти с идентификатор 36110.28.714, 36110.20.159, 36110.20.497, 36110.501.9004, 36110.501.9005, 36110.501.9002, 36110.501.9065, 36110.501.9059, 36110.562.98, 36110.28.714, 36110.562.97, 36110.20.518, 36110.20.1511, 36110.19.548 и достига до поземлен имот с идентификатор 36110.19.566 (Комплекс 3); през поземлени имоти с идентификатор 36110.28.714, 36110.20.159, 36110.20.497, 36110.501.9004, 36110.501.9005, 36110.501.9002, 36110.501.9065, 36110.501.9059, 36110.562.98, 36110.28.714, 36110.562.97, 36110.20.518, 36110.20.1511, 36110.19.548, 36110.19.566, 36110.19.553, 36110.19.576 и достига до поземлен имот с идентификатор 36110.19.576 (Комплекс 4).

Кабелът ще се полага в изкоп 1,1/0.4 м при преминаване през земеделски пътища, а при пресичане на път – в изкоп 1.3 /0,5 и метална тръба. Общата дължина на трасето ще бъде: 13 441m за Комплекс 1; 13 441m за Комплекс 2; 13 960m за Комплекс 3; 14 421m за Комплекс 4. Крайната точка на трасето ще бъде нова РУ СН 20 kV на нов БКТП, предвиден за монтаж съответно: в поземлен имот с идентификатор 36110.27.534 (Комплекс 1), в поземлен имот с идентификатор 36110.20.1511 (Комплекс 2), в поземлен имот с идентификатор 36110.19.566 (Комплекс 3), в поземлен имот с идентификатор 36110.19.576 (Комплекс 4).

Повечето засегнати поземлени имоти, през които ще премине подземното кабелно трасе за електроснабдяване на комплексите се дублират, тъй като трасето ще е общо.

Достъпът до новообразуваните УПИ ще се осъществява по съществуващи пътища и чрез изграждане на пътни връзки с АМ „Марица“. Засегнати от пътните връзки ще са основно поземлените имоти, предмет на ИП, както и имотът на АМ „Марица“ (поземлен имот с идентификатор 36110.28.714). Само пътната връзка за Комплекс 4 ще засегне поземлен имот с идентификатор 36110.19.574 (собственост на „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс). Ширината на пътя за пътните връзки ще бъде 6m, а дължината на трасетата на пътните връзки за четирите комплекса ще бъде както следва: за първи комплекс – 200m; за втори комплекс – 240m; за трети комплекс – 270m, за четвърти комплекс – 40m.

Вътрешната пътна система и пешеходен достъп за всеки комплекс ще поема: трафика на автомобили и автобуси; превозни средства за доставка на провизии и такива за отпадъци от дейностите на комплекса; автомобилите на персонала. Пътната мрежа ще бъде проектирана за поемане на скорости на движение по-малки от 30 km/h, което е приемливо от съображения, свързани с безопасността. Напречният наклон на правите участъци на пътя и паркингите ще бъде предимно 2,5% с цел улесняване на отводняването на асфалтираните участъци. Всички пътища ще са проектирани така, че да поемат двустранно движение и тяхното напречно сечение ще е обозначено с бордюри, които оформят широчина повече от 6 метра. Настилката ще бъде асфалтово-бетонна. Пешеходният достъп в комплексите ще бъде осигурен чрез тротоари покрай вътрешните улици и пешеходни алеи. Ще се предвидят наклони в алеите по-малки от 5%, за да се осигури безпрепятствен достъп на хора с увреждания.

Водоснабдяването на комплексите за питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата водоснабдителна мрежа в района. И за четирите комплекса са получени писма от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково относно възможностите за присъединяване. До имотите, предмет на ИП, е налично вече изградено водопроводно отклонение.

За осигуряване на нуждите от поливни води ще бъдат изградени и сондажи във всеки комплекс, всеки с проектен капацитет до 5,5 l/s, със следните координати:

| № комплекс | КС БГС 2005 | Географски координати на сондажа |
| --- | --- | --- |
| 1 | X=4621591,263 Y=567708,881 | B=41° 43' 35.530" L=26° 18' 49.404" |
| 2 | X=4621586,946 Y=567775,982 | B=41° 43' 35.369" L=26° 18' 52.306" |
| 3 | X=4621556,274 Y=568307,003 | B=41° 43' 34.209" L=26° 19' 15.266" |
| 4 | X=4621556,112 Y=568632,692 | B=41° 43' 34.101" L=26° 19' 29.355" |

Приблизителните оразмерителни водни количества за всеки един от комплексите ще бъде:

•	Максимално денонощно: Qcм.max.d = 3,6l/s;

•	Максимално часово: qmax.h = 14,5l/s;

•	Максимално секундно (оразмерително): qмакс.секнор.раб. = 19,70 l/s.

Ще бъде проектиран и противопожарен водопровод, за осигуряване на защита на обектите по отношение на външно и вътрешно пожарогасене.

За всеки комплекс ще бъдат предвидени и резервоар за питейна вода, резервоар за пожаро-спасителни дейности и резервоар за поливни нужди.

За отпадъчните води от комплексите ще бъде проектирана изцяло разделна, гравитачна канализация за битово-фекални и атмосферни води.

Генерираните битово-фекални отпадъчни води от всеки обект ще се пречистват в индивидуални ЛПСОВ за всеки от 4-те комплекса, като всяка ще бъде оразмерена съобразно проектните количества битово-фекални отпадъчни води за до 3000 ЕЖ.

За битово-фекалните отпадъчни води е предвидено сградната канализационна мрежа за битови води да отводнява всички обекти. Ще бъде предвиден гравитачен канал с „вторична“ вентилация. Там, където има опасност от замърсявания (мазнини в кухнята) се предвижда третирането посредством мазниноуловители, монтирани в самите кухни и в технически помещения на хотелската сграда. Почистването ще става успоредно с почистването на утайките от ЛПСОВ.

За пречистените битово-фекални води след ЛПСОВ в ДОВОС са разгледани две алтернативи:

Алтернатива 1: Включване на пречистените отпадъчни води в общо канализационно трасе и заустване във воден обект: дере представляващо поземлен имот с идентификатор 36110.331.924 (общинска публична собственост) по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград и водно тяло с код BG3MA100R001 – „Река Марица, от река Сазлийка до границата“, като са разгледани два варианта за точка на заустване:

•	Нова точка на заустване в поземлен имот с идентификатор 36110.331.924 с НТП Дере, общинска публична собственост, по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград. С Решение № 625 от 28.07.2021 г. на Общински съвет – Свиленград е дадено съгласие на дружествата – възложители да заустят в посочения имот пречистени отпадъчни води от 4-те комплекса, както и предварително съгласие за прокарване на канал до имота и

•	Използване на съществуваща/съгласувана точка на заустване (B 41о43’ 16.659” L 26о20‘ 09.701”) в поземлен имот с идентификатор 36110.331.924 с НТП Дере, общинска публична собственост, по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, включена в издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №33740235/24.08.2020 г. на „БИ СИ ИНДЪСТРИС“ ЕООД (чийто капитал е на същото физическо лице, управляващо четирите дружества – възложители на настоящото инвестиционно предложение).

Алтернатива 2: Събиране на пречистените отпадъчни води в безотточни резервоари или водоплътна (изгребна) яма и периодично изпомпване и предаване за пречистване в ГПСОВ Свиленград, а в последствие в новопредвидената в ОУП на община Свиленград, общинска ПСОВ, предвидена за отпадъчните битово-фекални води на с. Капитан Андреево и с. Генералово.

Предпочетената от възложителя алтернатива е 1 с нова точка на заустване в поземлен имот с идентификатор 36110.331.924 с НТП Дере, общинска публична собственост, по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.

ЛПСОВ ще работи автоматично, с дистанционно управление, чрез интерфейсна връзка с център за управление и няма да се изисква интензивно обслужване и поддръжка. Ще бъде използвана технология Биостъпало с цикличен реактор (Sequencing Batch Reactor- SBR) със следната обща структура: Отпадъчните води ще навлизат в ЛПСОВ посредством гравитационна, площадкова, битова канализация на дълбочина под повърхността на терена приблизително 2.00m. Първата стъпка на третиране е фино, механично пресяване на твърди и биологично неразтворими материали чрез използване на две паралелно инсталирани автоматично управлявани сита. Механично уловените отпадъци ще се пресоват и отстраняват регулярно. „Пресятата“ отпадъчна вода ще влиза в камера (резервоар) за денитрификация (отстраняване на азотни соли). Това ще става чрез анаеробно окисление на въглеродосъдържащи органични вещества. В процеса на денитрификация ще се извършва и намаляване съдържанието на нитрати и нитрити. При този анаеробен процес, азотните съединения ще се отстраняват биологично от активната утайка с помощта на бактерии. Компресор ще доставя нитратите, съдържащи се в богатата на бактерии активна кал от втората камера (камера за аерация). Така с помощта на хетеротрофните бактерии ще се осъществява окисляване на нитратите, след което те ще се редуцират до атмосферен азот и ще излитат в атмосферата под формата на газ. Обработената отпадъчна вода ще се прелива с помощта на компресора в камерата за нитрификация (камера за аерация). Камерата за аерация ще бъде оборудвана със система за аериране чрез поток от дребни мехурчета, чийто интензитет ще се определя от компютърния модул, управляващ системата. Аерацията ще се осигурява от нагнетателен компресор и система от аериращи елементи (дюзи), разположени на дъното на камерата за аерация. В тази камера с помощта на аериращата система ще се поддържат оптимални условия за естествено развиващите се бактерии. Интензивната аерация (и с помощта на микроорганизмите) ще спомага и за превръщането на част от отпадъците във въглероден двуокис и вода. Посредством биохимичен синтез – активната утайка и амониевият азот ще се превръщат в нитрати и нитрити. Тук нитрификацията ще се осъществява на два етапа. Първо амониевият азот ще се оксидира до нитрити с помощта на бактерии. На втория етап получените нитрити (йони на амоняка NH4+) ще се оксидират до нитрати от определени микроорганизми. И двете групи микроорганизми ще имат нужда от въглероден двуокис, като източник на въглерод. Този въглерод ще се доставя чрез окисляването на органичните материи посредством високата концентрация на разтворен кислород в тази камера. Процесите в двете камери ще са свързани и взаимно необходими, поради което процесорът управлява преливането на биомаса от първото във второто отделение и обратно. Тези обработки ще се извършват обикновено в 2 – 3 цикъла на SB-реакторите дневно. Пречистената вода ще се отделя от активната утайка чрез процес на утаяване в аериращата камера. Компютърният модул ще управлява процесите на утаяване, след което пречистената вода ще се отвежда принудително, чрез тръбопровод извън пречиствателната станция, а активната утайка ще остава в пречиствателната станция. За отпадъчни води с повишено съдържание на фосфати ще бъде прилагано и решение за намаляване концентрацията на фосфатите в отпадъчните води до съответните допустими норми. Това става с допълнително вграждане в пречиствателната станция на система за дозиране и вливане на определено количество химикали (FeCI3 и др.) в отпадъчните води, чрез които ще се неутрализират нежеланите фосфати. Тази допълнително вградена система ще се свързва към основния компресор на пречиствателната станция и след настройка на управляващия компютърен модул системата ще постига автоматично желания резултат. Биологично пречистените води ще преминават през контактен резервоар за дезинфекция чрез използване на течен хлор и/или UV филтър, в случай че е отчетен епидемичен сигнал. След това отпадъчните води ще се заустват в разположен в рамките на ПИ 36110.331.924 (дере, публична общинска собственост) приемник. Потокът се регистрира и записва автоматично.

Чрез използването на автоматично вземане на представителни проби, на обработените отпадъчни води ще се извършва анализ на параметрите.

Биологичната излишна утайка ще се съхранява отделно, аерира и сгъстява. Сгъстената утайка периодично ще се депонира чрез използване на танкер за утайки. Процесът ще се извършва автоматично чрез използване на електронна система за управление.

Конструкцията, избраният принцип на работа и цялостните решения въз основа на които ще бъде конструирана пречиствателната станция, осигуряват: напълно самостоятелна работа на системата; икономична работа на пречиствателното съоръжение; възможност за работа на пречиствателното съоръжение в облекчен режим, съгласно параметри на входящия поток; отстраняването на биологично неразтворимите отпадъци.

От дейността на настоящото ИП е възможно да се образуват до 720 m3/ден (при Qmax.ден.) пречистени битово-фекални отпадъчни води. В случай на максимален денонощен валеж (85.7 mm/m2, станция „Свиленград“), от територията на ИП ще се образува допълнително до 1885 m3/ден поток атмосферни води. По отношение на годишните количества, от дейността на четирите комплекса е възможно да се образуват до 164 250 m3/год. (при Qср.ден.=450 m3/d) пречистени битово-фекални отпадъчни води и 39 600 m3/год. поток атмосферни води (при 450 mm/m2 средногодишно количество дъжд).

Заустените отпадъчни води ще преминават през съществуващ тръбен водосток Ø 2300 под АМ „Марица“, в посока към основния водоприемник в района - ПВТ BG3MA100R001 - река Марица, от р. Сазлийка до граница. Пропускателната способност на водостока под АМ „Марица“, е ≈864 000 m3/ден, в съответствие с „Хидравличен справочник инфраструктурни канализационни системи“. Предвидените максимални дневни водни количества от 2605 m3/ден (битови отпадъчни и дъждовни води) представляват едва 0.3% от пропускателната способност на тръбния водосток. С реализация на ИП няма да се запълни капацитета на съоръжението и не се застрашава пътната инфраструктура.

Приблизителните дължини на канализационните отклонения извън имотите на четирите комплекса са както следва: за първи комплекс– 2815 м; за втори комплекс – 2400 м; за трети комплекс – 1680 м; за четвърти комплекс – 1280 м. Засягат се следните поземлени имоти в землището на с. Капитан Андреево, EKATTE 36110, община Свиленград, област Хасково: 19.576, 19.574, 19.535, 19.542, 6.608, 19.548, 19.553, 19.557, 19.559, 20.1510, 20.1511, 20.517, 20.1501, 27.534, 27.495, 27.532, 31.545, 31.614, 31.619, 31.677, 31.667, 31.674, 31.629, 561.4, 331.928, 331.924.

Канализацията за атмосферни води също ще се разделя условно на два клона: за условно чисти атмосферни води – от покривите на сградите, тротоари и др. незамърсени площадки и за атмосферни води от паркинги и улици в комплексите.

Условно чистите атмосферни води от покриви на сгради, алеи, тротоари и др. незамърсени площадки посредством отделен клон на канализационната мрежа ще постъпват в резервоари за поливна вода и ще бъдат използвани за поливни нужди. Резервоарът ще бъде снабден с преливник, отвеждащ при нужда водите към площадковия дъждовен канал. Количеството на тези води ще бъде приблизително 4 500 m3/год. средно за всеки комплекс, при средно по 10 000 m2 отводнителна площ на комплекс и 450 mm/m2 средногодишно количество дъжд за района.

Дъждовните води от паркинги и улици посредством разделна от условно чистите атмосферни води площадкова канализационна мрежа, ще се отвеждат за пречистване към каломаслоуловители. На този етап от реализацията на ИП са предвидени общо 7 бр. КМУ за всички комплекси, с приблизителен капацитет по 15 dm3/s и приблизителни размери 120x250 cm, които ще бъдат разположени непосредствено до паркингите на комплексите. Този поток отпадъчни води ще се зауства във водно тяло с код BG3MA100R001 (при реализиране на предпочетената от възложителя Алтернатива 1), като е необходимо да се предвидят КМУ, клас I, със степен на пречистване на отпадъчните води до 5 mg/dm3 нефтопродукти, с което ще се гарантира минимално въздействие върху качеството на приемника. Този поток отпадъчни води няма да се използва за поливни цели. В случай, че при бъдещото проектиране на ЛПСОВ се предвиди модул за пречистване на нефтопродукти от дъждовните води, който да гарантира концентрация на изход под 0.3 mg/dm3 нефтопродукти, тогава е възможно и този поток отпадъчни води да се оползотворява за поливни цели.

Количеството на атмосферните води от паркинги и улици ще бъде приблизително 5 400 m3/год. средно за всеки комплекс, при 12 000 m2 отводнителна площ на комплекс и 450 mm/m2 средногодишно количество дъжд за района.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че поземлени имоти с идентификатор 36110.27.534, 36110.20.1511, 36110.19.566, 36110.19.576 по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, за които се предвижда изграждане на крайпътни обслужващи комплекси не попадат в границите на защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД – 313/31.03.2021 г.

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 15.12.2021 г.) бе установено, че така заявено инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000212 „Сакар” при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

В хода на процедурата, на основание чл. 15, ал.1, във връзка с чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка, съгласно която инвестиционното предложение има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар” и следва да се извърши оценка на степента на въздействието му върху зоната. В тази връзка от възложителят е изготвен доклад за оценка на степента на въздействието, в който подробно са разгледани и оценени очакваните въздействия на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

поради следните мотиви:

- В доклада за ОВОС е анализирано и оценено инвестиционното предложение, съобразено с действащите в страната и европейското законодателство норми за качество на околната среда и изпълнението на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

- В доклада за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от цялостното предложение.

- По време на строителството на комплексите не се очаква влошаване качеството на атмосферния въздух в жилищните зони на с. Капитан Андреево, тъй като съгласно планираната схема на движение на транспортната и строителна техника, тя няма да преминава през населеното място.

- Запрашване от извършваните дейности е възможно да се образува при изкопните работи, разтоварването и претоварването на насипните материали, както и други строителни дейности. Разпространението на емисиите на прахови частици от строителните дейности ще зависи в голяма степен от специфичните климатични и метеорологични условия в момента на извършване на дейностите, както и от характеристиките на земните частици. Подобно запрашване е характерно за извършването на всички земно-изкопни и други подобни строителни дейности, но то ще е краткотрайно и ограничено основно в рамките на площадката на инвестиционното предложение.

- Извършено е дисперсионно моделиране на разсейването на вредните вещества, като е отчетено кумулативното влияние на движението на автомобили, автобуси и обслужващи превозни средства от комплексите, обект на инвестиционното предложение, заедно с движението на транспортни средства в резултат на автомобилния трафик по автомагистрала „Марица“ и движението на транспортни средства в с. Капитан Андреево, в т.ч. намиращия се в близост обществено-обслужващ комплекс с възложител „Би Си Индъстрис“ ЕООД.

- Резултатите от дисперсионното моделиране на разсейването на вредните вещества показват, че емисиите от ФПЧ10 и азотни оксиди при въвеждането в експлоатация на „Крайпътни обслужващи комплекси“, с. Капитан Андреево, общ. Свиленград няма да доведе до неблагоприятно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в най-близките населени места.

- Въздействието върху ландшафта по време на строителството и експлоатацията е пряко, визуално, в локалния ландшафт, изразява се в допълнително натоварване на територията с урбанизиран тип ландшафт, независимо, че попада в устройствената зона СМф. Като значимост въздействието е незначително, тъй като се ограничава от предвиденото озеленяване на свободните терени, в т.ч. засаждане на дървесни видове.

- По време на строителството на комплексите не се очаква генериране на други отпадъчни води освен водите от повърхностния отток от работната площадка. За работниците по време на строителството ще бъдат осигурени мобилни химически тоалетни кабини.

- След поетапното въвеждане в експлоатация на обслужващите комплекси се очаква да се генерират основно битово-фекални отпадъчни води от жизнената дейност на посетителите и клиентите на обектите.

- За отделните комплекси ще бъдат изградени разделни площадкови канализации за битови отпадъчни и дъждовни води.

- За всеки комплекс се предвижда изграждането на ЛПСОВ, оразмерена съобразно проектните количества битово-фекални отпадъчни води. Пречистените отпадъчни води ще се включват в общо канализационно трасе и ще се заустват във воден обект: дере представляващо поземлен имот с идентификатор 36110.331.924 (общинска публична собственост) по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград и водно тяло с код BG3MA100R001 – „Река Марица, от река Сазлийка до границата“ (избрана от възложителя Алтернатива 1).

- Дъждовните води от паркинги и улици посредством разделна от условно чистите атмосферни води площадкова канализационна мрежа, ще се отвеждат за пречистване към каломаслоуловители. Пречистеният поток отпадъчни води ще се зауства във водно тяло с код BG3MA100R001, като е необходимо да се предвидят КМУ, клас I, със степен на пречистване на отпадъчните води до 5 mg/dm3 нефтопродукти, с което ще се гарантира минимално въздействие върху качеството на приемника.

- Въздействието върху земеползването в района е свързано с отнемане основно на земеделска земя – 4 категория (около 299,493 дка или 0.056% от земеделската земя на общината). По отношение на кумулативния ефект на ИП се установява, че с реализирането му ще бъде извадена общо 0.056% земя от земеделския фонд на община Свиленград, което е незначително като кумулативен ефект за територията и е предвидено съгласно действащия ОУП на общината.

- Основното негативно въздействие върху почвите е за етапа на извършване на строителните дейности – то е пряко и трайно, но с локален характер и ограничено, краткотрайно, в голяма степен обратимо – тъй като почвения хумус не се губи, и ще бъде ползван по предназначение. По време на експлоатацията се очаква пренебрежимо ниско по степен отрицателно въздействие, в резултат на отлагане на прахови емисии и изгорели газове от транспортните средства, локално, дългосрочно – за срока на експлоатация на комплексите.

- Хумусът като природен ресурс, ще бъде отнет разделно преди започване на строителните работи и ще бъде временно съхранен в рамките на имота до приключване на строителството, след което ще бъде използван по предназначение – за озеленяване и ландшафтно оформление на комплексите.

- Въздействието върху земните недра е незначително, единствено в строителната фаза, локализирано в обхвата на изкопите за фундаменти на сградите. Съобразена е сеизмичността на района на ИП.

- По време на строителството ще се генерира основно шум от движението и работата на транспортната и строителна техника. Очакваните стойности са нормални за работна среда и непревишаващи допустимите норми. Въздействието е основно в рамките на строителния обект. Аналогично е въздействието на вибрациите, които ще се генерират се от строителната и транспортна техника.

- По време на експлоатация на комплексите източник на шум ще бъдат основно МПС на посетителите – движението им в границите на комплексите е ограничено в рамките на паркинг зоната. Експлоатацията не е свързана с генериране на вибрации и лъчения.

- Отпадъците, генерирани по време на строителството и експлоатацията на комплексите ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- В част от поземлен имот с идентификатор 36110.19.576 по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград попада археологически обект с категория „национално значение“ съгласно чл. 146, ал. 3 на Закона за културното наследство. За обекта са проведени спасителни археологически проучвания, и имотът е освободен за целите на реализиране на ИП.

- В съответствие с изискванията на Регионален исторически музей – Хасково към ДОВОС, като отделно приложение е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие върху археологическите обекти, недвижими културни ценности по смисъла на чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, който е съгласуван от РИМ – Хасково без забележки (писмо с изх. №10/16.02.2022 г.)

- Информацията представена в ДОВОС по отношение на биологичното разнообразие, защитени територии и зони е в достатъчен обем и подробност, информацията е актуална, оценени са вида и степента на въздействията, предложени са мерки съответстващи на очакваните въздействия.

- Съгласно заключенията в доклада за оценка степента на въздействие, съобразено с критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС, направените консултации, проучвания и представена оценка, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар“, поради следното:

  - Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на обект „Крайпътни обслужващи комплекси в поземлени имоти с идентификатори 36110.27.534 (Комплекс 1), 36110.20.1511 (Комплекс 2), 36110.19.566 (Комплекс 3), 36110.19.576 (Комплекс 4) по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково“ в посочените терени и граници не влиза в противоречие и не нарушава целите за обявяване на защитена зона BG0000212 „Сакар“.

  - С реализацията на инвестиционното предложение се засяга в незначителна степен, малка площ от едно природно местообитание с код 6220*. Останалите 13 типа природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар“, не се засягат с инвестиционното предложение и не се очаква отрицателно въздействие върху тях, свързано с отнемане на площи и нарушаване на структурата им.

  - Засегнатите площи от части на местообитания на целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона, ще формират въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху тях в незначителна степен и няма да повлияят върху цялостната им структура и функции. Не се засягат местообитания, представляващи хранителна база и/или размножителни територии за целевите животински видове включени в Приложение II по Директива 92/43/EEC, както и техни убежища и находища.

  - Присъствието на други животински видове в изследвания район би имало инцидентен и съвсем случаен характер. Не се отнемат и територии, свързани с хранителната база на животинските видове, предмет на опазване в зоната, и съответно включени в Приложение II по Директива 92/43/EEC.

  - Няма да бъдат засегнати ключовите елементи и структура на местообитания, на видове предмет на опазване в защитената зона. Може да се очаква, засилване на антропогенния натиск при изграждането на обектите и останалите елементи на комплексите, но в рамките на емкоста на формираните екосистеми и на популациите на видовете. Очакваното отрицателно въздействие, макар и постоянно (след изграждането на обектите), ще има силно ограничен характер в обхвата на засегнатите поземлени имоти.

  - Няма да се нарушат други баланси, характеризиращи структурата на защитената зона.

  - На база направения анализ за всички одобрени или в процедура ИП и ППП, в териториалният обхват на защитена зона BG0000212 „Сакар“, в съчетание с настоящото инвестиционно предложение е възможно формиране на кумулативен ефект с незначителна степен, без да се променя съществуващата структура и функциите на защитената зона.

  - С реализацията на инвестиционното предложение не се налагат специални компенсиращи мерки. Всички изяснени евентуални отрицателни въздействия могат да бъдат минимизирани или дори избегнати чрез предложените смекчаващи мерки, които ще осигурят запазването на благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитената зона.

  - Дейностите предвидени с настоящото инвестиционно предложение не засягат пряко или косвено находища и местообитания на други редки, ендемични и съответно включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, растителни и животински видове.

  - Представената характеристика на съществуващите биоценози в района на инвестиционното предложение не предполагат значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите на животинските и растителни видове в района.

  - Не се очакват нарушения в структурата на защитената зона, както и отрицателни въздействия върху функцията и природозащитната ѝ цел, загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав и загуби на индивиди. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика сукцесионни процеси в зоната, водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата - химически, хидроложки, геоложки, климатични или други промени.

- В района на инвестиционното предложение, в т.ч. в землището на с. Капитан Андреево, както и на територията на община Свиленград няма действащи предприятия/съоръжения, класифицирани като такива с нисък или висок рисков потенциал от възникване на голяма авария.

- На територията на четирите комплекса ще са налични опасни химични вещества, с количества под граничните стойности в Приложение 3 на ЗООС: натриев хипохлорит (9-10% р-р) - за дезинфекция, за всеки комплекс по 0,24 t, и дизелово гориво - като резервен източник на електроенергия /автоматични дизелови генератори – по един за всеки комплекс/, с проектен обем по 1000 л всеки.

- Не се предвижда да има налични опасни отпадъци, които да притежават еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии.

- Възложителят е представил заключение, че комплексите не се класифицират като предприятия с нисък или висок рисков потенциал и ИП не попада в обхвата на Раздел І към Глава VII на ЗООС.

- В доклада за ОВОС са разгледани различни алтернативи по отношение на местоположение на площта за реализация на ИП, за размера и мащаба на ИП, на използваните технологии - възложителят е разгледал възможностите за избор на възможно най-екологосъобразните решения за реализиране на инвестиционното предложение, в т.ч. използване на подходящи суровини и материали, които не замърсяват околната среда, постигане на максимална енергийна ефективност на обектите, осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води. Разгледана е и нулева алтернатива т.е. нереализиране на ИП.

- Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № 10-01-61#1/15.11.2021 г. по доклада за ОВОС липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализирането на инвестиционното предложение.

- Изразено е становище от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-1093(4)/09.02.2022 г., че представения преработен доклад за ОВОС за изграждане на „Крайпътни обслужващи комплекси в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 36110.27.534 (Комплекс 1), 36110.20.1511 (Комплекс 2), 36110.19.566 (Комплекс 3), 36110.19.576 (Комплекс 4) по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково“ съдържа необходимата информация по отношение на компонент „Води“, като становището се основава на следното:

  - Представена е проектна документация по част „Хидрология и хидравлика“, фаза технически проект, съгласно която въз основа на извършените хидроложки проучвания и изчисления е установено, че „…предвидените максимални водни количества пречистени отпадъчни води от петте комплекса, в комбинация с максималните дъждовни водни количества от водосборните области не застрашават хидравличната проводимост на водостоците и са незначителни за техния капацитет. Не се очаква вредно въздействие върху водния обект (дере) от новопредвидените за заустване води. Осигурено е бързото отвеждане на водите от него, в резултат на достатъчен наклон и капацитет на отводнителните съоръжения и невъзможността за задържане на водите в него. Местата на заустване следва да бъдат заскалени с цел предотвратяване подриване повърхността на водния обект.“

  - Представена е хидравлична връзка с повърхностен воден обект в района – проектно трасе за отвеждане на пречистените отпадъчни води от водоприемника – дере, след точката на заустване, до вливане на водите в р. Марица.

  - Извършен е анализ и оценка на кумулативния ефект на настоящото ИП с други ИП в района по отношение на компонент „Води“, като е изведено заключението, че не се очаква значително отрицателно кумулативно въздействие, както и че въздействието върху подземно водно тяло с код BG3G000000N053, може да се приеме в границите на допустимото.

- С писмо изх. № 32-00-6/24.01.2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ не възразява срещу реализацията на инвестиционното предложение при спазване на поставените в настоящото решение условия.

- Същността, размера и мащаба на предвижданията на ИП изключват възможността за трансгранично въздействие.

- Дейности по събаряне ще има при закриването и рекултивацията на обекта. Те ще се изпълняват по предварително разработен план за закриване и рекултивация, съгласуван със съответните компетентни органи. Като цяло въздействията са аналогични на тези при строителството.

- При провеждане на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заинтересувани лица и институции. Осигурен е едномесечен обществен достъп до доклада за ОВОС с всички приложения до него, вкл. и до доклада за оценка степента на въздействие:

  - След положителна оценка качеството на ДОСВ в изпълнение на чл. 24, ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 8 от Наредбата за ОС, доклада по чл. 34, ал. 1 от същата наредба е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Хасково за провеждане на консултации с обществеността, като в законоустановения 30-дневен срок за обществен достъп няма депозирани писмени мотивирани становища по инвестиционното предложение и доклада.

  - Проведена е една среща за обществено обсъждане на 11.04.2022 г. в сградата на Общинска администрация – Свиленград, съвместно община Свиленград с кметство с. Капитан Андреево, при липсващ интерес от страна на заинтересуваната общественост/местното население. Присъстващите на срещата (представител на община Свиленград, кмета на с. Капитан Андреево и представител на РИОСВ – Хасково) са запознати с основните аспекти на ИП и резултатите от извършената ОВОС от експерт на екипа извършил оценката. На присъстващите на срещата е дадена възможност да задават въпроси и да изразяват мнения.

  - С писмо от страна на възложителя е представен в РИОСВ – Хасково протокола от проведената среща за обществено обсъждане, с приложен списък на присъствалите. За периода на обществен достъп до документацията по ОВОС не са постъпвали писмени становища, възражения и препоръки от обществеността в засегнатите населени места.

  - От възложителя е изготвено становище по смисъла на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, което е предоставено в РИОСВ – Хасково, както и до засегнатите от реализацията на ИП община и кметство за осигуряване на обществен достъп.

  - В съответствие с чл. 17, ал. 6 от Наредбата за ОВОС от община Свиленград и кметство с. Капитан Андреево е осигурен обществен достъп на становището на възложителя чрез интернет страницата и/или информационното табло за 7-дневен срок. От община Свиленград и кметство с. Капитан Андреево са получени писма с информация за осигурения обществен достъп и липсата на проявен обществен интерес.

- С Решение от 09.05.2022 г. Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Хасково предлага да бъде одобрено инвестиционното предложение за изграждане на „Крайпътни обслужващи комплекси“ в поземлени имоти с идентификатор 36110.27.534 (Комплекс 1), 36110.20.1511 (Комплекс 2), 36110.19.566 (Комплекс 3), 36110.19.576 (Комплекс 4) по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково

и при следните условия:

- По време на проектиране:

- Капацитетът на предвидените за изграждане ЛПСОВ да бъде съобразен с количеството отпадъчни води от територията на всеки комплекс. Пречистените отпадъчни води на изход ЛПСОВ следва да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води зауствани във водни обекти.

- Да се предвиди подходящо пречистване на отпадъчните води от мазнини от дейностите по експлоатация на ИП преди постъпването им във всяка ЛПСОВ.

- В случай на доказана необходимост от изграждане на акустична бариера/шумозащитен екран, възложителите на четирите комплекса да проведат необходимите законови процедури и осигурят финансиране за горецитираните съоръжения (вкл. проектиране, изграждане и поддръжка). Акустичните и конструктивни проекти за шумозащитните съоръжения преди изграждането им да се съгласуват с АПИ. За изграждането на шумозащитните съоръжения да се проведе процедура по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

- Препоръката от проектната документация по част „Хидрология и хидравлика“ за заскаляване на местата на заустване да се извърши по начин, не позволяващ компрометирането на АМ „Марица“ и на път I-8, включително увреждане на насипа, отводнителните съоръжения и пътното тяло. Да се представи копие от проектите за предвиденото заскаляване на точките на заустване в поземлен имот с идентификатор 36110.331.924 и р. Марица в ОПУ-Хасково и АПИ.

- Да се представи в ОПУ-Хасково и АПИ копие от разрешително от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за заустване на отпадъчни води във водни обекти.

- Трасето на ел. провода за захранване на комплексите да бъде съгласувано с Агенция „Пътна инфраструктура“.

- По време на строителство и преди започване на експлоатация:

- За ограничаване на неорганизираните емисии от прах, дейностите по време на строителството да се извършват като се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /Обн. ДВ. бр. 64/05.08.2005г./.

- Шумът в околната среда от дейностите, извършвани по време на строителството да не превишава граничните стойности, определени в Таблица 2 от Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр.58 от 2006г.), съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/2005г.).

- По време на изграждане и експлоатация на четирите комплекса и на пътните връзки към тях да не се допуска компрометиране на републиканската пътна мрежа и съоръженията към нея, граничещи с обектите. По време на изграждане и експлоатация на обектите да не се възпрепятства и застрашава движението по АМ „Марица“.

- Да се осигури нормалното функциониране на отводнителните съоръжения на републиканските пътища по време на строителството и експлоатацията на обектите.

- Да не се допуска компрометиране на републиканската пътна мрежа, вследствие на изграждане и експлоатация на четирите комплекса, включително на АМ „Марица“ и на път I-8. При нанесени щети на републиканската пътна мрежа, причинени от действия или бездействия от страна на възложителите на четирите комплекса, същите да се отстранят от тяхна страна и за тяхна сметка, съгласувано с АПИ и ОПУ-Хасково.

- Да се представи в ОПУ-Хасково и АПИ копие от разрешително преди въвеждане в експлоатация на четирите комплекса.

- АПИ няма ангажименти да провежда процедури по Закона за водите за заустване на отпадъчни води във воден обект. Същите да се извършат от възложителите на настоящото инвестиционно предложение.

- Да се проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите за други цели.

- По време на експлоатация:

- За всички налични на територията на предприятието/съоръжението химични вещества в самостоятелен вид и в смеси (дизелово гориво и натриев хипохлорит) да се осигурят актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) на български език, изготвени съгласно изискванията на Приложение ІІ на Регламент (EО) 1907/2006 (REACH). При съхранението на опасните вещества в самостоятелен вид и в смеси да се спазват условията посочени в съответния ИЛБ, както и изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр. 43/07.06.2011 г.).

- Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект - дере, представляващ ПИ с идентификатор 36110.331.924.

- Да се извършва редовна проверка, поддръжка и почистване на каломаслоуловителите, които ще бъдат изградени към улиците и паркингите.

- В случай, че възложителите предвиждат използване на пречистените след допълнителен модул за нефтопродукти към всяка ЛПСОВ отпадъчни води за поливане на зелените площи в имота, следва да се представи информация за достигане на изискванията към качество на водите, предназначени за напояване на земеделски култури, определени в Наредба № 18/27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделските култури.

- Да се проведе процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект: „Крайпътни обслужващи комплекси 1, 2, 3 и 4 по КККР на село Капитан Андреево, община Свиленград” на „Аврора Индъстрис“ ЕООД, „Аджайл Инвестмънтс“ ЕООД, „Хърайзън Кепитъл“ ЕООД и „Лийд Индъстрис“ ЕООД“ от БД ИБР – Пловдив.

- Възложителите да извършат класификация на образуващите се отпадъци, по реда и изискванията на чл. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците.

- За изпълнение на задълженията по чл. 8 от ЗУО да се определят помещения, площадки и съдове за предварително съхраняване на образуваните отпадъци.

- Щети, причинени в резултат на заустените във водостока на АМ „Марица“ и водостока на път I-8 води от локалното пречиствателно съоръжение на трети лица (физически и/или юридически) са за сметка на възложителите.

- При необходимост от допълнително техническо подсигуряване за достигане на пречистените отпадъчни води до водостоците на автомагистралата и първокласния път, същото да се извърши от страна на възложителите и за тяхна сметка, съгласувано с ОПУ-Хасково и АПИ.

- Да не се допуска задържане на пречистени отпадъчни води в поземлен имот с идентификатор 36110.331.924, от което ще протече компрометиране на насипа на АМ „Марица“.

- Да се представи в ОПУ-Хасково и АПИ копие от разрешително след въвеждане в експлоатация на четирите комплекса.

- Предвид водните количества, които ще преминават през водостоците на АМ „Марица“ и път I-8 в периода на експлоатация на комплексите, възложителите да осигурят (технически и финансово) периодично почистване на съоръженията след предварително съгласуване с ОПУ-Хасково и АПИ, включително и след подаване на сигнал за необходимостта от извършване на тази дейност от страна на ОПУ-Хасково и АПИ.

- АПИ не носи отговорност за качеството и количеството на пречистените отпадъчни води и тяхното въздействие върху компонентите на околната среда, включително и върху водно тяло р. Марица. Агенцията единствено дава съгласие за провеждане на водните количества през съоръженията, които стопанисва.

- Имайки предвид натовареността на АМ „Марица“ и статутът й на един от основните транспортни коридори от Европа към Азия, в случай на заплаха за живота и здравето на пътуващите по автомагистралата граждани или компрометиране на държавната собственост, причинено от заустваните пречистени отпадъчни води от четирите комплекса, АПИ може да оттегли съгласието си за ползване на съоръженията на автомагистралата и първокласния път от страна възложителите.

- Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС.

| № | Мерки | Период (фаза) на изпълнение | Очакван резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи |  |  |  |
| 1. | Разработване на Авариен план за фазите на строителство и експлоатация. | Преди започване на строителство/ експлоатация | Гарантиране на адекватна и своевременна реакция при бедствени и аварийни ситуации |
| 2. | По време на изграждане и експлоатация на четирите комплекса и на пътните връзки към тях да не се допуска компрометиране на републиканската пътна мрежа и съоръженията към нея, граничещи с обектите. По време на изграждане и експлоатация на обектите да не се възпрепятства и застрашава движението по АМ „Марица“. | Строителство и експлоатация | Опазване на материалните активи на републиканската пътна мрежа |
| 3. | Да се осигури нормалното функциониране на отводнителните съоръжения на републиканските пътища по време на изграждането и на експлоатацията на обектите. | Строителство и експлоатация | Осигуряване на ефективност на отводнителните съоръжения |
| 4. | Да не се допуска компрометиране на републиканската пътна мрежа вследствие на изграждане и експлоатацията на комплексите, включително и на път 1-8. При нанесени щети на републиканската пътна мрежа причинени от действия или бездействия от страна на възложителите на четирите комплекса, същите да се отстранят от тяхна страна и за тяхна сметка съгласувано с АПИ и ОПУ Хасково. | Строителство и експлоатация | Недопускане на компрометиране и отстраняване на евентуални щети по републиканската пътна мрежа |
| Климат и атмосферен въздух |  |  |  |
| 1. | Използване на платнища при извозване на материалите с автосамосвали съгласно изискванията на чл.70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. | Строителство | Намаляване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух |
| 2. | Предприемане и изпълнение на мерки за ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. | Строителство | Намаляване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух |
| 3. | Да се оросяват строителните площадки по време на изкопните и транспортните дейности в сухо и ветровито време. | Строителство | Намаляване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух |
| 4. | Да не се допуска извънгабаритно товарене с насипни материали и извозването им без покривала. | Строителство | Намаляване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух |
| 5. | Да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух и се изпълнява забраната за палене на огън на открито. | Експлоатация | Недопускане на замърсяване на въздуха |
| 6. | При използване на флуорсъдържащи парникови газове да се спазват изискванията и мерките съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 г. | Експлоатация | Ограничаване на емисиите на парникови газове |
| Води |  |  |  |
| 1. | Изграждане на отводнителни канавки около строителните площадки. | Строителство | Минимизиране на замърсяването на повърхностните води от строителните дейности |
| 2. | При проектирането на комплекса на „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД, да се предвидят мероприятия за укрепване, защита на речния бряг и речното корито от ерозия на р. Каламица. | Проектиране, строителство | Постигане на съответствие на проекта с мярка HY_1 от ПУРБ, за подобряване на състоянието на ПВТ BG3MA100R002 |
| 3. | Проектиране и изграждане на разделна канализация - за битови отпадъчни води, атмосферни води от покриви и алеи и отделно от паркинги и улици. | Проектиране, строителство | Употреба на чисти атмосферни води за поливане и намаляване разхода на свежа вода |
| 4. | Проектиране и изграждане на каломаслоуловители, клас I (концентрация на нефтопродукти на изход- до 5 mg/dm3) за паркинг зоните към комплексите. | Проектиране, строителство | Минимално въздействие върху качеството на приемника - ВТ BG3MA100R001 |
| 5. | Проектиране и изграждане на локални пречиствателни съоръжения за битово-фекалните отпадъчни води от всеки комплекс. | Проектиране, строителство | Осигуряване на устойчиво дълготрайно решение за формирания поток битово-фекални отпадъчни води |
| 6. | Изготвяне и прилагане на инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на ЛПСОВ. | Експлоатация | Оптимална работа на пречиствателните съоръжения и минимално въздействие върху водоприемника |
| 7. | Зареждането на строителната техника с горивни материали, както и подмяната на масла следва да става извън територията на обекта. | Строителство | Опазване на водите от замърсявания следствие разливи или течове |
| 8. | Осигуряване на химическа тоалетна/тоалетни за нуждите на работещите по време на строителството. | Строителство | Предотвратяване на замърсяване на водни обекти |
| 9. | Недопускане на дейности водещи до отвеждането в подземни води на опасни вещества. | Строителство, експлоатация и закриване | Опазване на химичното състояние на подземните водни тела от замърсяване и влошаване |
| 10. | Извършване на мониторинг на отпадъчните води след ЛПСОВ. | Експлоатация | Гарантиране опазване качественото състояние на ПВТ BG3MA100R001 и опазване на почвите и на качеството на водите във водните обекти от възможно неблагоприятно въздействие на водите за напояване |
| Почви |  |  |  |
| 1. | Изготвяне на схема за определяне на площадки за временно съхранение на хумусен слой и земни маси в рамките на имота. | Проектиране | Организиране разделно временно съхранение на почви и хумус и създаване на условия за последващо използване |
| 2. | Изземване и съхраняване на почви и хумус от имота, съгласно изискванията на Наредба 26/02.12.1996 г. | Строителство | Използване на почви и хумус за ландшафтно оформяне на зелените площи в рамките на имота |
| 3. | Рекултивиране на нарушени по време на строителството терени в имота и извън него и при необходимост почистване на излишните земните маси. | Строителство | Спазване изискванията на чл. 43 от ЗООС и недопускане замърсяване на съседни терени |
| 4. | Да не се допуска изхвърляне на битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите. | Строителство | Опазване на почвите и гарантирано устойчиво развитие на територията |
| 5. | Контрол върху транспорта и строителната механизация за предотвратяване на аварийни ситуации и замърсяване на прилежащите земи. | Строителство | Опазване на почвите |
| Ландшафт |  |  |  |
| 1. | Изготвяне на проект за ландшафтно оформяне с растителност, съобразен със специфичните особености на ландшафта и предвидените устройствени показатели за зоната – Позел. Мин. 30%. Предложените видове растителност трябва да са характерни за района, да отговарят на почвените и климатични изисквани на отделния вид, да издържат на засушаване. Да включва етапност на изпълнение, поддържане на тревните площи и поливане на растителността. | Проектиране | Гарантира устойчиво развитие на територията |
| 2. | Изпълнение на проекта за ландшафтно оформяне с растителност. | Строителство | Гарантира устойчиво развитие на територията, приобщаване на терена към локалния ландшафт и |
| 3. | Поддържане на зелените площи. | Експлоатация | опазване на растителността, като елемент на ландшафта за добра визуализация на обектите в локалния ландшафт |
| Защитени територии, зони и биологично разнообразие |  |  |  |
| 1. | Да не се допуска изхвърляне на води от промиване на бетоновози и бетонопомпи, друга строителна техника в р. Каламица. | Строителство | Недопускане увреждане на местообитания на природни местообитания и местообитания на целеви за опазване видове в ЗЗ BG BG0000212 Сакар, чийто жизнен цикъл е свързан с наличието на водна среда |
| 2. | Преди започване на дейностите по проекта за реализиране на ИП, да се обособят временни площадки, с места за складиране и съхранение на строителните материали, и домуване на машините в границите на имотите. | Проектиране | Предотвратяване на допълнителното унищожение на растителност и замърсяване на района и замърсяването на прилежащите терени и поддържане на чиста среда, предвид характера на района в който са разположени поземлените имоти, в които ще се реализира ИП в границите на защитената зона |
| 3. | Да се маркират маршрутите за подходите към строителните петна, в границите на четирите комплекса. | Преди началото на строителството | Предотвратяване на допълнителното унищожение на растителност и растителна покривка и запазване растителността в съседни терени до границите на защитената зоната |
| 4. | За транспортиране на материали и извозване на земни маси, по време на подготовка на терена за работа да се използват само утвърдената схема, за транспортирането им в проекта на инвестиционното предложение. | Строителство | Запазване на съседните на имотите и незастроени площи, земното покритие, тревни съобщества и храстова растителност и предпазване на съседни територии от унищожаване на съществуващата растителна покривка, замърсяването и увреждането ѝ |
| 5. | По време на практическото реализиране на проекта, да не се допуска увреждане на съседните терени. Строителят да маркира, и огради терените на строителната площадка, за всеки комплекс. | Строителство | Запазване на съседните на имотите и незастроени площи, земното покритие, тревни съобщества и храстова растителност и предотвратяване унищожаване на естествени местообитания и тези на целевите животински видове в защитената зона |
| 6. | Да се спазват правилата за противопожарна безопасност при строителството и експлоатацията на обектите на инвестиционното предложение. | Строителство и експлоатация | Съхранение на състоянието на местообитанията в района и техните обитатели, предмет на опазване в зоната и извън нейните граници и предотвратяване унищожаване на естествени местообитания и целеви видове в защитената зона и извън нея |
| 7. | Да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по време на строителните работи, по време на строителството и експлоатацията на обекта. | Строителство и експлоатация | Съхранение на състоянието на местообитанията в района и техните обитатели, предмет на опазване в зоната, както извън нейните граници, така и в нейните граници и предотвратяване замърсяването на прилежащите терени и поддържане на чиста среда, предвид характера на района, в който са разположени поземлените имоти, в които ще се реализира ИП, в границите на защитената зона |
| 8. | Озеленяването на обекта да се извърши, съгласно предвижданията на проекта на инвестиционното предложение. | Строителство | Запазване на характерната за защитената зона и района тревна и храстова растителност и предотвратяване разпространението на нехарактерни инвазивни видове дървесни и храстови видове, които могат да доведат до подмяна на видовата структура на коренната растителност, характерна за района и по този начин да окажат значимо негативно влияние върху естествените местообитания в района |
| 9. | При озеленяването да се използват автохтонна/местна растителност, като не се допуска използването на инвазивни и нетипични за района видове. | Строителство | Запазване характера на тревната, храстова и дървесна растителност в района и предотвратяване възможността за разпространение на нехарактерни инвазивни видове в непосредствена близост до и в защитената зона |
| 10. | На участниците в строителните дейности да бъдат дадени разяснения за целите и предмета на ЗЗ. | Строителство | Запознаване с режима и дейностите, разрешени в обхвата на защитената зона и осигуряване безопасността и намаляване смъртността на защитени видове |
| 11. | В случай на намиране на убежища на защитени видове, предмет на опазване от българското законодателство и други международни конвенции да се действа по начина указан в Закона за биоразнообразието. | Строителство и експлоатация | Предотвратяване на щети върху популацията на растителния и животински свят в района на ЗЗ и осигуряване безопасността и намаляване смъртността на защитени видове |
| 12. | Да се спазват режимите и дейностите, определени със Заповедта за обявяване на защитената зона, при строителните и експлоатационни дейности. | Строителство и експлоатация | Запазване на структурата и функциите за защитената зона и попадащите в нея природни местообитания и местообитания на животински видове и предотвратяване унищожаване на естествени природни местообитания и целеви видове в защитената зона |
| 13. | Дейностите по строителството (до груб строеж), да се извършат извън активния размножителния период на животинските видове – 01 април – 30 юни, за да се избегне тяхното безпокойство. | Строителство | Намаляване на въздействието върху размножаването на дивите животни, през този период от годината в границите на защитената зона и предотвратяване унищожаване на целеви животински видове в защитената зона и намаляване на фактора безпокойство |
| 14. | Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се извършват само през светлата част на денонощието. | Строителство и експлоатация | Опазване на прилепите популации и тези на бозайниците, обитаващи защитената зона |
| Културно наследство |  |  |  |
| 1. | В процеса на строителните дейности следва да се провежда наблюдение от археолози. | Строителство | Опазване на културни ценности, които не са установени до момента |
| 2. | В случай, че при извършване на строителните дейности се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, дейността се спира незабавно на основание чл. 160, ал.2 от ЗКН и се прилага чл. 72 на ЗКН. | Строителство | Опазване на културни ценности, които не са установени до момента |
| Население и човешко здраве |  |  |  |
| 1. | Стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. | Строителство | Опазване на здравето на работещите |
| 2. | Използване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства. | Строителство | Ограничаване на неблагоприятното въздействие, свързано със строителните дейности върху работниците |
| Вредни физични фактори |  |  |  |
| 1. | Извършване на измерване на шума на границата на имотите с АМ „Марица“ на база на резултатите от което да се предвидят необходимите мерки за защита от шум на комплексите (съобразяване на разположението на помещенията с граничните стойности на показателите за шум, предвиждане на подходяща звукоизолация на външните ограждащи конструкции и елементи на сградите и/или изграждане на шумозащитен екран/акустична бариера за ограничаване на шума от трафика по АМ „Марица“). | Проектиране | Гарантиране на нормите за шум |
| 2. | Като част от озеленяването на 4-те комплекса да се предвиди, изгради и поддържа зелен пояс от дървесна растителност с подходящ видов състав без инвазивни видове от страната на имотите с лице към АМ „Марица“. | Проектиране, строителство и експлоатация | Намаляване на шума от трафика и разсейване на атмосферните замърсители, резултат от автомобилния трафик по АМ „Марица“ |
| 3. | Използване на техника, съответстваща на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван във въздуха. | Строителство | Гарантиране на допустими шумови нива |
| 4. | При едновременно извършване на строителни дейности в съседни имоти, съгласуване на времеви график за транспортиране на строителни материали и извършване на строителни дейности. | Строителство | Предотвратяване на възможен кумулативен ефект по отношение на шума |
| 5. | В случай на доказана необходимост от изграждане на акустична бариера/шумозащитен екран, възложителите на четирите комплекса да проведат необходимите законови процедури и осигурят финансиране за горецитираните съоръжения (вкл. проектиране, изграждане и поддръжка). а. Акустичните и конструктивни проекти за шумозащитните съоръжения преди изграждането им да се съгласуват с АПИ. б. За изграждането на шумозащитните съоръжения да се проведе процедура по реда на чл. 26 от Закона за пътищата. | Експлоатация - при доказана необходимост | Гарантиране на допустими шумови нива |
| Отпадъци |  |  |  |
| 1. | Изготвяне и съгласуване на План за управление на строителните отпадъци. | Строителство | Гарантиране на законосъобразно управление на строителните отпадъци на обекта |
| 2. | Оборудване на обекта със съответното количество и видове съдове за отпадъци. | Строителство | Недопускане на изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за това места |
| 3. | Предаването на отпадъци за последващо третиране да става въз основа на договор с фирми, притежаващи разрешително и/или регистрационен документ за дейности с конкретния вид отпадък. | Строителство и експлоатация | Гарантиране на законосъобразното последващо третиране на отпадъците |

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково) съгласно изискванията на чл. 99, ал. 11 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

НП

Директор на Регионална инспекция

по околната среда и водите – Хасково

Дата: 10.05.2022 г.