Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 20 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Асфалтосмесител и линия за добавяне на фрезован асфалт към миксер“ в поземлен имот с идентификатор 39668.75.45 по КККР на с. Крепост, общ. Димитровград, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве

възложител: „АБ“ АД, ЕИК 836014515

седалище: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С инвестиционното предложение се предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна асфалтова инсталация MARINI BE TOWER 3000 P с капацитет до 240 t/h. Инсталацията е тип “топлоцентрала – вертикална кула”, с интегриран сушилен барабан, филтър за прахови частици, смесител с вместимост 3 тона, резервоари за битум и възможност за монтиране на система за подаване на фрезован асфалт в състава на сместа.

Инсталацията ще бъде разположена на площадка в собствен имот с идентификатор 39668.75.45 по КККР на с. Крепост, общ. Димитровград, непосредствено до съществуваща Асфалтова база Bernardi. Двете инсталации ще работят успоредно за да обезпечат необходимите количества производство на асфалтови смеси. Предвидената производителност е 240 тона на час.

Кратка техническа спецификация на асфалтосмесителя:

Система за предварително дозиране:

В системата за предварително дозиране се сортира съхранявания според големината на зърната поотделно материал – съгласуван с рецептата за смесен материал – чрез регулируеми механизми за дозиране. При високите силози за съхраняване на минералите механизмите за дозиране са подредени директно под силозите, при открито съхраняване се използват механизми за дозиране, състоящи се от дозираща фуния и дозираща лента. Зареждането на механизмите за дозиране обикновено се извършва чрез лагер за колело. Чрез ленти за събиране и пълнене минералната смес се отвежда към съоръжението за изсушаване и загряване.

Система за сушене и нагряване:

Минералната смес от устройството за предварително дозиране се изсушава в директно затоплен барабан и се загрява до температурата, която е необходима за по-нататъшна обработка. Барабанът работи съгласно метода на обратен поток, което означава, че минералната смес се подава срещу разпространението на огъня. Зареждането на барабана се извършва обикновено от пълначна лента. Тръбата на барабана е наклонена към отвора за разтоварване. Въртеливото движение се произвежда през задвижените ходови ролки. Вградените повдигателни и транспортни елементи подсигуряват разрохкването и движението на минералите през зоната за предварително подгряване, изпарение и нагряване към отвора за разтоварване на барабана. Комплектът лопатки в зоната на огъня, насочват минералите около пламъка, за да не се наруши изгарянето на пламъка.

Система за обезпрашаване:

Обезпрашителният филтър намалява праховите емисии до допустимите норми, съгласно съвременните изисквания. В ръкавния филтър е разположен предварителен сепаратор за отделянето на едрите фракции. Отделянето на останалите фракции от изгорелите газове се извършва посредством висящите филтърни ръкави във филтъра. Капакът в горната част на филтъра осигурява безпроблемния достъп до филтърните ръкави. Пълните с прах ръкави се почистват напълно автоматично един след друг с помощта на една или повече въртящи се дюзи, с въздух под налягане. Отделеният прах се връща обратно в асфалтосмесителя като собствен филер Пречистеният газ с помощта на всмукващ вентилатор се извежда в атмосферата.

Смесителна кула:

Изсушеният и подгрят материал се пренася посредством топъл елеватор до вибрационното сито. Ситото разделя материала на неговите конфигурации и го разпределя в камерите на силоза за горещия материал. Чрез дозиращи клапи отделните компоненти се изтеглят съгласно зададената рецепта и се претеглят на везната за материали. По същия начин се процедира с битума и филера. Допълнителните добавки могат да бъдат също претегляни или обемно дозирани. Накрая цялата порция се подава в зададения ред в смесителя. Смесителната кула е лесно достъпна за поддръжка посредством стълба и платформи. Подлежащите на износване части са изработени от материали, подаващи се минимално на износване, доколкото това е технически възможно и са лесно достъпни за подмяна.

Силози за собствен прах:

Възстановеният при процеса на сушене през устройството за обезпрашаване собствен пълнеж се отвежда чрез механични носещи органи (червячен транспортьор, елеватор) към буферен силоз в смесителната кула и от него се извиква от пълнежната везна. Излишният собствен пълнеж се съхранява в силоза за собствен пълнеж и при нужда отново се отвежда в цикъла на пълнежа. Доставеният силоз за чужд пълнеж се пълни от цистерната, която трябва да се достави, чрез пневматично транспортиране в силоза за чужд пълнеж. Изместеният обем и сгъстеният въздух за пневмотранспорт се изкарват в атмосферата чрез филтъра за отработения въздух. Транспортирането до везната за пълнеж се прави или директно чрез шнеков транспортьор, или с междинно включен подемник и буферен силоз.

Бункер за готова смес, вграден в смесителната кула:

Интегрираният в смесителната кула силоз за смесения материал е разположен непосредствено под смесителния модул и служи за съхранение на готовата смес и за товарене на превозни средства. За съхраняване на сместа има на разположение няколко камери. Захранването се извършва или чрез преместващ се улей, или чрез подвижен кош. Освен това смесен материал може да бъде натоварен директно от смесителя на превозните средства. За тази цел силозът за смесения материал е оборудван с торба за директно товарене, която може да поеме една или повече дози, така че операцията по смесването да не се нарушава поради смяната на превозни средства. Освен това е интегрирана събирателна торба за събиране на частици с по-голям размер и преливно устройство от смесителната кула.

Устройство за подаване на свързващ материал:

Електрически подгрятото устройството за подаване на битум (E-Bit) обхваща съхраняването на свързващи материали с най-различно качество, включително подгряване до температурата на обработка и отвеждане към смесителния процес. Въз основа на интелигентни системи за управление на нагряващия кръг с контрол на температурата, отопленията на резервоари, тръбопроводи, арматури и помпи се нуждаят от минимална енергия. Изолацията, която е предимно без термични мостове, обуславя малки загуби на температура или позволява използването на топлината по време на периодите с ниски тарифи или извън върховите моменти на натоварване. Сложна тръбна схема за системата за подаване и разтоварване се грижи по време на работа за работната температура в тръбите и арматурите без активиране на отоплението, само чрез температурата на битума. E-Bit няма емисии и не причинява директни замърсявания на околната среда.

Природен газ – метан:

Основно гориво за асфалтосмесителя е природен газ – метан. Поради увеличение на мощностите в имота се предвижда и са започнали проектни процедури за изграждане на втора линия за доставка на природен газ от СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД с разчетна консумация от min 500 Nm³/h и max 1 900 Nm³/h. Изграждането ще се организира съгласно всички противопожарни норми.

Предвижданията на ИП  налагат увеличаване на предоставената мощност от 302 kW на 500 kW, като се има предвид, че към това захранване ще бъде включена и фотоволтаична централа с мощност 300 kW, която е на етап проектиране и към момента е съгласувана с електроразпределително дружество.

С оглед на представената информация от възложителя за предвижданията на инвестиционното предложение, същото попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че поземлен имот с идентификатор 39668.75.45 по КККР на с. Крепост, общ. Димитровград не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена (на приблизително отстояние 3885 м) е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

- Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна асфалтова инсталация MARINI BE TOWER 3000 P с капацитет до 240 t/h. Инсталацията е тип “топлоцентрала – вертикална кула”, с интегриран сушилен барабан, филтър за прахови частици, смесител с вместимост 3 тона, резервоари за битум и възможност за монтиране на система за подаване на фрезован асфалт в състава на сместа.

- Инсталацията ще бъде разположена в собствен имот с идентификатор 39668.75.45 и площ от 103 094 кв.м. с начин на трайно ползване За друг вид производствен, складов обект, находящ се в с. Крепост, община Димитровград, област Хасково, Асфалтова база „Крепост“. На същият парцел има действаща асфалтова база BERNARDI с капацитет до 180 t/h.

- Строителството ще се изпълни по традиционни методи – сглобяеми и монолитно. Монтажът на съоръженията с автокран и автовишка от специализирани фирми за монтаж на съответната инсталация.

- Осигурено е водоснабдяване от съществуващата водопроводна мрежа в района.

- Предлаганата технология на новата мобилна инсталация не предполага образуването на отпадъчни води от технологичните процеси. Не се предвижда заустване на отпадъчни води. На територията на асфалтовата база има изградена битово - канализационна мрежа.

- Отпадъците, образувани по време на реализацията и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите в обекта да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

- При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на инциденти.

- Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инсталацията ще бъде разположена в собствен имот с идентификатор 39668.75.45 и площ от 103 094 кв.м. с начин на трайно ползване За друг вид производствен, складов обект, находящ се в с. Крепост, община Димитровград, област Хасково, Асфалтова база „Крепост“.

- През годините имотът се е използвал за Асфалтова база, база с разположена трошачно-сортировъчна инсталация за обработка на каменни фракции. Към настоящия момент част от имота се използва за производство на асфалт.

- Площадката на асфалтовата база е с изцяло изградени вътрешно площадкови пътища, с подходяща настилка, която осигурява целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника. Осъществяването на ИП не е свързано с изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

- На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на ИП и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, поради следните мотиви:

  - Предвид, че имотът, предмет на ИП не попада в границите на Екологичната мрежа Натура 2000 и не представлява природно местообитание и местообитание на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, то реализацията му няма да доведе до увреждане, трансформация, отнемане на площи или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове.

  - Предвид местоположението на имота спрямо защитените зони и техните елементи, реализацията на ИП не предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената защитена зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им в сравнение с настоящия момент.

  - Местоположението и обхвата на ИП определят, че същото не противоречи на природозащитните цели на близко разположената защитена зона и няма да доведе до нарушаване целостта на защитените зони, както и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в тях, осигуряващи свързаността между зоните.

  - Не се очаква генерираните при реализацията на ИП, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона.

  - Предвид характера и местоположението на ИП, реализацията му няма да доведе до отнемане на площи и фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, както и до безпокойство на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона, както самостоятелно, така и в комбинация с въздействия от други ППП/ИП.

- Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Не се очаква вредно въздействие върху хората и тяхното здраве. Незначително завишаване на запрашеността в Промишлената зона, в следствие от товарно разтоварни работи на инертни материали. Атмосферен въздух – очакваните концентрации на отделни емисии при производството на асфалтови смеси ще бъдат в допустимите норми. Ще се осъществява ежедневен мониторинг на въздуха. Не се очаква да има вредно въздействие върху водите, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи.

- Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

- В хода на процедурата по ОВОС е извършена консултация с РЗИ – Хасково по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. В отговор, след запознаване с предоставената информация, от РЗИ уведомяват с писмо изх. № 10-32-1/04.09.2025 г., че не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП, при условие, че предвидените дейности бъдат ситуирани по подходящ начин недопускащ шумово замърсяване до най-близко разположените жилищни зони и отговарят на Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.).

- Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят на ИП е обявил инвестиционното предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ - Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Димитровград и кметство с. Крепост във връзка с разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

- За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на община Димитровград и кметство с. Крепост за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо с изх. № ОСВ-13-343#4/16.09.2025 г. кмета на община Димитровград уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо с изх. № 117/17.09.2025 г. кмета на с. Крепост уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Собственикът или ползвателят на обекта извършва собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове съгласно чл. 31. ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба № 6/26.03.1999 г.):

- при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко разширение или преустройство на обект в експлоатация;

- за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

Редът за извършването на измерванията и представянето им в РИОСВ-Хасково е регламентиран в Глава V на Наредба № 6/26.03.1999 г.

Контролираните показатели и техните норми за допустими емисии (НДЕ) са посочени в чл. 14 и чл. 27 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

- За измерване на емисиите е необходимо операторът да определи разположението и броят на точките за пробовземане на изпускащите устройства и да ги представи за утвърждаване от директора на РИОСВ – Хасково, съгласно изискванията  на чл. 11 от Наредба № 6/26.03.1999г.

- С цел предоотвратяване и ограничаване емисиите на неорганизирани прахови емисии всички дейности на площадката да се извършват при спазване изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

- Да се определят източниците на шум на територията на обекта. Дейностите във връзка с производствения процес да се извършват при спазване регламентираните гранични стойности за шум, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА

Директор на Регионална инспекция по

околната среда и водите – Хасково

Дата: 23.09.2025 г.